建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       医疗器械生产项目

建设单位（盖章）：江苏伊士嘉医疗科技有限公司

编制日期：           2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 医疗器械生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-321202-89-01-390558 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张松 | 联系方式 | 13815807532 |
| 建设地点 | 泰州市海陵区京泰路街道森园路南侧、春景路东侧、运河东路北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 57 分 51.260 秒， 32 度 31分 01.034秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3584医疗、外科及兽医用器械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业医疗仪器设备及器械制造358-其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 泰州市海陵区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰海行审备〔2024〕271号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积2067.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 项目经泰州市海陵区行政审批局备案同意（备案号：泰海行审备〔2024〕217号）。 项目从事医疗器械生产，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《泰州市产业结构调整指导目录（2016年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类和能耗限额类项目，所用设备和工艺不属于国家淘汰或明令禁止范畴，符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 ①与江苏省国家级生态保护红线规划相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，泰州市国家级生态红线区域主要有泰兴国家古银杏公园（专类园）、姜堰溱湖省级森林公园、姜堰白米省级森林公园、泰州春江省级湿地公园、引江河备用水源地水源保护区等20个国家级生态红线区域，主要分布在泰州市姜堰区、高港区、医药高新区、兴化市、泰兴市、靖江市。 本项目位于海陵区，不在规定的江苏省国家级生态红线区域内。 ②与江苏省生态空间管控区域规划相符性 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）及泰州市海陵区生态空间管控区域调整方案，本项目所在地附近主要生态空间保护区域为新通扬运河（海陵区）清水通道维护区。项目所在地距离新通扬运河岸边约813m，不在新通扬运河（海陵区）清水通道维护区范围内。 ③与江苏省通榆河水污染防治条例相符性 根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过根据2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈江苏省大气污染防治条例〉等十六件地方性法规的决定》修正）： a.通榆河是沿河地区居民饮用水的主要供水水源，同时兼有灌溉、航运、行洪等功能。b.通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其它与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。c.在一级保护区内，禁止下列行为：“新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目；新设排污口；建设工业固体废物集中贮存处置设施、场所和城市生活垃圾填埋场；……”在一、二级保护区内，禁止下列行为：“新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目；……”。 本项目所在地附近主要水体新通扬运河为通榆河主要供水河道，新通扬运河及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区。经现场勘查，本项目所在地距新通扬运河岸边约813m，位于通榆河一级保护区内，项目冷却用水循环使用，不外排；项目产生的生活污水经化粪池处理后接管至泰州市城北污水处理厂处理，尾水排入新通扬运河，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》要求。 （2）与环境质量底线符合性分析 本项目冷却用水循环使用，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后接管至泰州市城北污水处理厂集中处理，尾水排入新通扬运河。根据项目引用新通扬运河水环境质量现状监测报告，新通扬运河水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准要求。根据《2023年泰州市生态环境质量公报》，O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级浓度限值，判定泰州市海陵区为非达标区；区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。总体来说，项目所在区域环境质量较好。项目投入运行后产生的废气、噪声等采取相应的治理措施后可达标排放，对外环境影响较小，项目建成后区域环境质量不会超出环境质量底线。 （3）与资源利用上线符合性分析 本项目区域水、电资源丰富，生产过程中仅消耗少量的水、电能源，不会改变区域能源利用格局，不会突破资源利用上限。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 ①对照《市场准入负面清单（2022年版）》产业政策负面清单，具体分析见表1-1。 表1-1项目与国家、地方政策相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经查，本项目不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入类和限制准入类。. 2; 省经济和信息化委、省发展改革委 《江苏省工业和信息产业结构调整 限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政发[2015]118号）; 经查，本项目产品、所用设备及工艺均不在省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政发 [2015]118号）中的限制或淘汰类，符合该文件的要求。. 3; 《禁止用地项目目录（2012年本）》、 《限制用地项目目录（2012年本）》; 经查，本项目位于泰州市海陵区京泰路街道森园路南侧、春景路东侧、运河东路北侧，属于工业用地，不属于国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 经查，本项目位于泰州市海陵区京泰路街道森园路南侧、春景路东侧、运河东路北侧，属于工业用地，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许类建设项目。. 6; 《泰州市企业投资新建项目产业政 策负面清单》; 经查，本项目不属于《泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单》中限制和禁止准入类，符合该文件的要求。. ②对照泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单，本项目不属于产业政策负面清单中的项目，具体见表1-4。 表1-2 泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单 行业类别; 禁止行业类别; 判定结果. 第一产业; 污染物排放不达标或通榆河一级保护区内规模化畜禽养殖业; 不属于. 高芥酸、高硫苷油菜品种; 不属于. 施用高毒高残留农药、应用禁止类兽药的种养业; 不属于. 乡镇农业园区范围外的规模化畜禽养殖场; 不属于. 市级以上湿地保护区范围内规模化畜禽养殖场; 不属于. 第二产业; 项目投资（不包括土地费用）低于3亿元的化工项目; 不属于. 城市主城区、居民集中区、饮用水水源地的化工生产企业; 不属于. 化工集中区外的废油加工项目; 不属于. 工艺落后的电镀项目; 不属于. 通榆河一、二级保护区内不符合内河港口总体规划或者未取得合法手续的港口、码头; 不属于. 皮革生产项目; 不属于. 粘胶短纤维及长丝生产项目（环保型项目除外）; 不属于. 规模1万锭以下的小型棉纺项目; 不属于. 未进入有电镀产业定位的园区的电镀项目; 不属于. 未进入涉重片区的涉重项目; 不属于. 饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目; 不属于. 饮用水水源二级保护区内装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 不属于. 通榆河一级、二级保护区内新建、扩建港口、码头，水上加油、加气站点（符合规划的除外）; 不属于. 农药中间体项目（国家鼓励类除外）; 不属于. 医药中间体项目（国家鼓励类或主产品为泰州市范围内成品药生产配套的除外）; 不属于. 造纸生产项目; 不属于. 年屠宰生猪30万头及以下、活禽2000万只及以下的屠宰建设项目; 不属于. 含有酿造发酵工艺的生产项目; 不属于. 印染项目; 不属于. 钢铁行业（炼铁、炼钢、轧钢）项目; 不属于. 有色金属冶炼项目; 不属于. 水泥生产项目; 不属于. 平板玻璃; 不属于. 不符合各类园区产业定位的工业项目（不符定位的轻污染项目和退城入园项目除外）; 不属于. 废水未达标排放的化工项目; 不属于. 第三产业; 不符合城乡规划要求的商品交易市; 不属于. 废旧汽车拆解、翻新及拼装; 不属于. 废旧电器的拆解（符合规划布点的除外）; 不属于. 城乡马路市场; 不属于. 污水无法接入城市（区域）污水收集管网的宾馆餐饮、洗车、洗衣、洗浴、洗足项目; 不属于. 城郊单门独院别墅住宅; 不属于. 党政机关、国有企业、事业单位新建办公楼、培训中心项目; 不属于. 非居民集中区的单门独院农民住宅（危房改建除外）; 不属于. 污水收集管网未覆盖区域的城市住宅建设项目; 不属于. 建材城等大型商业设施项目; 不属于. 饮用水源二级和准保护区内设置经营性餐饮业; 不属于. 产出方面; 项目投资（不包括土地费用）强度按行业目录低于省控投资强度的1.2倍的项目，年开票销售低于总投资的2倍的项目; 不属于. ③对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目不属于长江经济带发展负面清单中的项目，具体见表1-3。 表1-3 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 序号; 管控条款; 判定. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不属于. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不属于. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不属于. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不属于. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不属于. 6; 禁止未经许可在长江于支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不属于. 7; 禁止在“一江一口；两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不属于. 8; 禁止在长江于支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于. 9; 禁止在合规因区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不属于. 5、与相关法律法规相符性分析 项目与相关法律法规相符性分析见表1-4。 |

表1-4 项目与相关法规政策相符性分析

| 法规政策名称 | 相关要求 | 本项目建设情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防止技术政策 | 含 VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 | 项目挤塑、注塑废气经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高1#排气筒排放，可实现达标排放 | 符合 |
| 江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南 | 鼓励对排放的 VOCs 进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总收集、净化处理率均不低于 90% | 项目挤塑、注塑废气经集气罩收集，收集效率可达90%；危废暂存间设有负压导气口可保证收集效率不低于90% | 符合 |
| 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法 | 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标不足的部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设 | 项目将向泰州市生态环境局申请废气总量削减方案 | 符合 |
|  | 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准 | 项目生产过程中产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过高空排放，可实现达标排放 | 符合 |
|  | 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年 | 项目制定了运营期污染物排放监测计划，项目建成投产后将委托第三方监测机构进行例行监测，并按照规定向社会公开 | 符合 |
|  | 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量 | 项目生产过程中产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过高空排放，可实现达标排放 | 符合 |
| 重点行业挥发性有机物综合治理方案 | 加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等 | 项目挤塑、注塑废气经集气罩收集处理后，收集效率可达90%；危废暂存间设有负压导气口可保证收集效率不低于90% | 符合 |
|  | 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s | 项目挤塑、注塑废气经集气罩收集处理后，收集效率可达90%，危废暂存间设有负压导气口可保证收集效率不低于90%，保证收集风速不低于0.3m/s | 符合 |
|  | 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。 | 项目挤塑、注塑废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后，处理效率可达90% | 符合 |
|  | 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低与80% | 项目挤塑、注塑废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后，处理效率可达90% | 符合 |
| 挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求 | 产生VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损 | 项目挤塑、注塑废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后，处理效率可达90% | 符合 |
|  | 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置 | 项目建成后将加强废气处理装置运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在研发停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运治理设施。项目将按更换周期定期、足额更换废活性炭，确保设施能够稳定高效运行；同时做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；产生的废活性炭交有资质的单位处理处置 | 符合 |
|  | 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2 /g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料 | 项目活性炭吸附装置采用蜂窝状活性炭，在购买活性炭时，要求供应商提供检验报告，保证提供的活性炭为碘值不低于650mg/g 的蜂窝状活性炭 | 符合 |
| 关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见 | 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批 | 项目从事医疗器械生产项目，不在江苏省“两高”项目管理目录内 | 符合 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏伊士嘉医疗科技有限公司成立于2016年11月22日，位于泰州市海陵区京泰路街道森园路南侧、春景路东侧、运河东路北侧标准厂房13-1，专业从事一、二、三类医疗器械的研发、生产。 企业根据市场发展需求，拟投资1000万元，对位于泰州市海陵区京泰路街道森园路南侧、春景路东侧、运河东路北侧的厂房进行项目建设，主要建设内容包括注塑车间、组装车间以及与之配套的办公、仓储、动力等辅助设施。项目主要购置精密注塑机、拉管机、冰水机、包装机空压机等设备。项目建成后，形成年产各类医疗器械约7165万台（套）的生产能力。该项目已通过泰州市海陵区行政审批局备案，项目代码：2404-321202-89-01-390558。 本项目主要生产各类医疗器械，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）中三十二、专用设备制造业医疗仪器设备及器械制造358-其他，需编制环境影响报告表；项目生产塑料零部件，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）中二十六、橡胶和塑料制品业292-其他，需编制环境影响报告表。为此江苏伊士嘉医疗科技有限公司委托我公司编制了医疗器械生产项目环境影响报告表，对项目的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可性。 2、项目组成 项目组成表见表2-1。 表2-1 项目组成表 类别; 工程名称; 工程内容和规模; 备注. 主体工程; 注塑、挤塑区; 建筑面积266m2; 位于一楼车间内北侧. 组装区; 建筑面积100m2; 位于一楼车间内南侧. 辅助工程; 办公区; 建筑面积80m2; 位于三楼车间. 贮运工程; 原料堆放区; 建筑面积60m2; 位于二楼车间. 成品堆放区; 建筑面积66.4m2; 位于二楼车间. 公辅工程; 给水; 870t/a; 园区自来水管网提供. 排水; 480t; 项目无生产废水产生及排放；生活污水经化粪池处理后接管至城北污水处理厂集中处理. 供电; 90万kW·h; 园区供电网提供. 环保工程; 废水; 生活污水; 480t; 园区现有化粪池处理. 废气; 注塑废气; 二级活性炭吸附装置+15m高1#排气筒; 新增一套二级活性炭吸附装置. 危废暂存间废气; 负压收集，无组织排放; /. 噪声; 车间隔声20dB（A）; 合理布局声源，利用车间结构隔声降噪. 固废; 一般固废暂存间; 建筑面积5m2; 位于一楼车间. 危险暂存间; 建筑面积5m2; 位于车间二楼西侧. 3、主要产品及产能 建设项目产品方案见表2-2。 表2-2 建设项目产品方案表 序号; 产品名称; 单位; 年生产能力; 年生产时间（h）. 1; 医疗器械; 万台（套）; 7165; 3000. 4、主要生产设备 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 精密注塑机组; 168/128/140; 8; 新增生产设备. 2; 挤塑拉管机组; 50; 2; 新增生产设备. 3; 冰水机组; 10HP; 2; 新增生产设备. 4; 包装机组; 平板式; 4; 新增生产设备. 5; 打包机; 自动式; 2; 新增生产设备. 6; 封口机; 自动式; 10; 新增生产设备. 7; 打印机; /; 4; 新增生产设备. 8; 电烘箱; /; 5; 新增生产设备. 9; 空压机组; XL30A; 3; 新增生产设备. 10; 空调机组; KMS020DR-01; 30; 新增通用设备. 11; 检测仪器; /; 150; 新增生产设备. 12; 工装模具; /; 200; 新增生产设备. 13; 装配机组; /; 3; 新增生产设备. 14; 拌料机; /; 2; 新增生产设备. 5、项目主要原辅材料及生产规模 表2-4 原辅材料消耗及生产规模一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 包装方式; 最大暂存量; 来源及运输. 1; 聚氯乙烯; 100吨; 袋装; 10吨; 外购汽运. 2; 聚碳酸酯; 100吨; 袋装; 10吨; 外购汽运. 3; 聚乙烯; 80吨; 袋装; 10吨; 外购汽运. 4; 聚丙烯; 80吨; 袋装; 10吨; 外购汽运. 5; 有源手术器械外购配件; 300万套; 袋装; 30万套; 外购汽运. 6; 无源手术器械外购配件; 500万套; 袋装; 50万套; 外购汽运. 7; 神经和心血管手术器械外购配件; 50万套; 袋装; 5万套; 外购汽运. 8; 骨科手术器械外购配件; 50万套; 袋装; 5万套; 外购汽运. 9; 医用诊察和监护器械外购配件; 50万套; 袋装; 5万套; 外购汽运. 10; 呼吸、麻醉和急救器械外购配件; 1000万套; 袋装; 100万套; 外购汽运. 11; 物理治疗器械外购配件; 5万套; 袋装; 1万套; 外购汽运. 12; 输血、透析和体外循环器械外购配件; 500万套; 袋装; 5万套; 外购汽运. 13; 无源植入器械外购配件; 50万套; 袋装; 1万套; 外购汽运. 14; 注输、护理和防护器械外购配件; 3000万套; 袋装; 300万套; 外购汽运. 15; 患者承载器械外购配件; 100万套; 袋装; 5万套; 外购汽运. 16; 眼科器械外购配件; 100万套; 袋装; 5万套; 外购汽运. 17; 口腔科器械外购配件; 100万套; 袋装; 5万套; 外购汽运. 18; 妇产科、辅助生殖和避孕器械外购配件; 50万套; 袋装; 1万套; 外购汽运. 19; 医用康复器械外购配件; 10万套; 袋装; 1万套; 外购汽运. 20; 中医器械外购配件; 800万套; 袋装; 5万套; 外购汽运. 21; 临床检验器械外购配件; 500万套; 袋装; 10万套; 外购汽运. 6、原辅材料理化性质 表2-5 原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; CAS; 理化性质; 危险特性; 毒性. 1; PVC; 9002-86-2; 聚氯乙烯简称PVC，是最早工业化的塑料品种之一，目前产量仅次于聚乙烯，位居第二位。聚氯乙烯在工农业和日常生活中获得了广泛的应用。聚氯乙烯是由氯乙烯聚合而成的高分子化合物。有热塑性。白色或浅黄色粉末。相对密度1.35～1.40。Chemicalbook含氯量56%～58%。熔点约70～85℃。可溶于或被酮类、酯类、四氢呋喃、氯代烃类溶胀。具有极好的耐化学腐蚀性。热稳定性和耐光性较差，100℃以上或长时间阳光曝晒开始分解出氯化氢，制造塑料时需加稳定剂。电绝缘性优良，不会燃烧。; 遇高热或明火，有引起燃烧的危险。无爆炸危险; /. 2; PC; 9002-89-5; 聚碳酸酯的相对密度（25℃/4℃）1.27～1.31（固体）、1.02（10%溶液），熔点230 ℃，玻璃化温度75～85℃，在空气中加热至100℃以上慢慢变色、脆化。加热至160～170℃脱水醚化，失去溶解性，加热到200 ℃开始分解。超过250℃变成含有共轭双键的聚合物。溶于水，为了完全溶解一般需加热到65～75℃。不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等，微溶于二甲基亚砜，120～150℃可溶于甘油，但冷至室温时成为胶冻。溶聚乙烯醇成膜性好，对除水蒸气和氨以外的许多气体有高度的不适气性。耐光性好，不受光照影响。通明火时可燃烧，有特殊气味。水溶液在贮存时，有时会出现霉变。; 遇高热或明火，有引起燃烧的危险。无爆炸危险; /. 3; PE; 9002-88-4; 聚乙烯塑料颗粒为无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度0.920g/cm3，熔点 130℃～145℃，分解温度为300℃。不溶于水，微溶于烃类等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。; 遇高热或明火，有引起燃烧的危险。无爆炸危险; /. 4; PP; 9003-07-0; 由丙烯均聚或与少量其他烯烃共聚制得的一类热塑性树脂。本品为本色、圆柱状颗粒，颗粒光洁，粒子的尺寸在任意方向上为2mm~5mm，无机械杂质；无毒，密度为0.90g/cm3~0.91g/cm3，是通用塑料中最轻的一种。具有优良的机械性能和耐热性能，使用温度范围-30°C~140°C，分解温度为500~550°C；同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性，几乎不吸水，与绝大多数化学品接触不发生作用;与发烟硫酸、发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、四氯化碳、氯仿等接触有腐蚀作用。; 遇高热或明火，有引起燃烧的危险。无爆炸危险; /. 7、公用及辅助工程 （1）供电 项目供电由园区110KV变电站供应，经园区配电房变压后满足项目用电需求。 （2）给水 项目供水由园区市政供水管网供应，可满足项目用水需求。项目主要用水为生活用水。 （3）排水 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道排入市政雨水管网，员工生活污水经园区化粪池处理后接管至泰州城北污水处理厂集中处理，达《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002)中一级A标准后排放。 （4）供热 项目生产无供暖/制冷措施，办公室供暖/制冷采用空调。 8、依托工程 项目公辅工程依托可行性分析见表2-6。 表2-6 项目公辅工程依托可行性分析 序号; 内容; 依托情况; 依托可行性分析. 1; 供电; 依托园区现有供电、配电系统; 园区现有供配电系统在设计时按照全部建筑物投入使用进行供电设计，故现有供配电系统可满足本项目用电需求. 2; 供水; 依托园区现有给水系统; 园区现有供水系统水量和水压可满足于本项目用水需求. 3; 排水; 园区现有雨、污排口; 项目标准厂房设有雨水排放口1个和污水接管口1个，能满足项目建成后的排水要求。. 9、水平衡 本项目项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（t/a） 10、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目定员40人； 工作制度：白班制，每班10小时，年工作300天，3000小时。 11、建设地点及周围概况 项目位于泰州市海陵区京泰路街道森园路南侧、春景路东侧、运河东路北侧。项目所在13-1幢标准厂房北侧为园区无名路，厂房东侧、南侧、西侧为厂区标准厂房。项目地理位置图和周围500m概况图见附图1和附图2。 |
| --- | --- |
| 项目工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 一、施工期、运营期的工艺流程及产污环节 本项目对位于泰州市海陵区京泰路街道森园路南侧、春景路东侧、运河东路北侧标准厂房13-1幢西半侧厂房内建设生产线，无需土建施工，仅需要相关设备安装调试。由于项目施工期较短，对周边环境影响较小，本环评不考虑施工期影响。 二、运营期工艺流程及产污环节 本项目运营期主要进行塑料零部件生产以及医疗器械装配工序。 1、项目生产工艺及产污环节如下： 图2-2项目生产工艺及产污环节 生产工艺简述： ①下料、拌料：将外购的塑料粒子（PVC、PC、PP、PE）倒入搅拌机内进行搅拌混料，由于塑料粒子的直径为6-8mm之间，塑料粒子较大，因此搅拌过程中不会产生粉尘颗粒物。 ②烘料：因原料具有吸水性，为了不影响产品性能，用电烘箱对原料进行烘干去除水分。本项目采用电加热，烘干温度为80-130℃，未达到塑料粒子的熔点，因此烘干过程未达到塑料粒子的熔化或者分解温度，仅产生水蒸气。 ③注塑/挤塑：根据产品的要求，将烘干后的塑料粒子送入注塑设备或挤塑设备内进行注塑或挤塑。塑料粒子通过供料系统密闭输送至注塑机或挤塑机内，无粉尘产生。物料经注塑机的电加热装置将材料加热至210℃左右，颗粒树脂速溶为液态树脂，该过程产生有机废气。此外，注塑机注塑机射筒内螺杆将塑化原料射入模具内成型。因此在注塑过程中会产生少量废气非甲烷总烃。塑料粒子经挤出机上的电加热装置将物料加热至160℃-180℃，将颗粒树脂全部融化，熔融状态下的塑料经挤出机挤出成塑料零部件。此过程会产生挤出有机废气（以非甲烷总烃计）。此工序会产生注塑/挤塑废气G1和噪声N1。 ④外购配件脱包：将外购的配件进行人工脱包，此过程会产生废包装材料S1。 ⑤人工/自动装配、调试：将注塑/挤塑成型的塑料零部件与外购的配件进行人工或设备组装、调试。此过程会产生废塑料S2和噪声N2。 ⑥包装：将组装、调试好的半成品进行人工打包。此过程会产生废包装材料S3。 ⑦灭菌、解析（委外）：将打包好的医疗器械进行灭菌、解析，此步骤委外进行。 三、项目主要产污环节见表2-7。 表2-7 项目主要产污环节一览表 类别; 污染源/污染工序; 主要污染因子; 排放特征; 措施及去向. 废气; 注塑、挤塑; VOCs; 间歇; 二级活性炭吸附装置+15m高1#排气筒. 危废贮存; 非甲烷总烃; 间歇; 负压收集，无组织排放. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS、TP; 间歇; 经化粪池预处理后排入市政污水管网后接管至泰州市城北污水处理厂集中处理，尾水排入新通扬运河. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 果皮、纸屑等; 间歇; 环卫清运. 一般固废; 脱包、包装; 废包装材料; 间歇; 委托有资质单位处理. 注塑、挤塑; 废塑料; 间歇; 委托有资质单位处理. 装配、调试; 废不合格品; 间歇; 委托有资质单位处理. 危险废物; 设备维护; 废机油; 间歇; 委托有资质单位处理. 设备维护; 废机油桶; 间歇; 委托有资质单位处理. 废气处理; 废活性炭; 间歇; 委托有资质单位处理. 噪声; 生产设备噪声; 减震、隔声. |
| 现有项目工艺流程和产排污环节 | 现有项目污染源情况及主要环境问题： 无。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《2023年泰州市生态环境质量公报》，本项目所在地海陵区环境质量现状见表 3-1。 表3-1 区域基本污染物环境质量现状 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60.00; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.14; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100.00; 达标. 5; CO; 24h平均第95分位质量浓度; 1100; 4000; 27.50; 达标. 6; O3; 日最大8h滑动平均第90分位质量浓度; 176; 160; 110.00; 不达标. 由上表可见，2023年泰州市环境空气质量主要污染物年评价指标中除臭氧外，其余主要污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区。目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天。”。 2、地表水环境质量现状 本项目运营期生活污水经园区化粪池处理后接管至泰州市城北污水处理厂集中处理，最终排入新通扬运河。本次评价地表水环境质量检测数据引自《2023年泰州市生态环境质量公报》，引用数据监测至今项目所在地地表水体质量状况变化不大，引用该监测数据具有代表性、可行性。2023年泰州市15个长江干流及支流控制断面水质优Ⅲ比例为100%，监测结果见表3-2。 表3-2 地表水监测结果统计表 河流名称; 断面名称; 属性; 水质目标; 2023年. 水质现状; 主要超标项目. 新通扬运河; 迎江大桥; 省控; Ⅱ类; Ⅲ类; 总磷. 徐庄大桥; 省控; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 由表3-2可以看出，所设新通扬运河各监测断面监测因子监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准要求，水环境质量较好。 3、声环境质量现状 项目周边50m不存在敏感目标，可不开展声环境质量监测。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关规定，本项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、生态环境 本项目位于泰州市海陵区京泰路街道森园路南侧、春景路东侧、运河东路北侧标准厂房13-1，未新增用地，周边无生态环境保护目标，故不再开展生态环境现状调查。 5、土壤、地下水 本项目位于泰州市海陵区京泰路街道森园路南侧、春景路东侧、运河东路北侧标准厂房13-1，采取了相应的防腐、防渗漏措施，故对土壤、地下水影响较小；另外本项目厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无需开展地下水、土壤环境现状监测。 6、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据项目特点及周围环境调查，项目周边500m范围内环境空气保护目标、地表水、声环境和生态环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 环境功能/规模; 保护类别. 大气环境; 任家庄; 西南; 339; 180户，约600人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区. 泰州市第五人民医院; 东南; 382; 约1200人. 声环境; 项目所在地周围50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水; 新通扬运河; 北; 813; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 生态环境; 新通扬运河（海陵区）清水通道维护区; 北; 距调整后的管控区237m; 水质水源保护; 江苏省生态空间管控区域规划和泰州市海陵区生态空间管控区域调整方案. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目产生的大气污染物主要为注塑、挤塑过程中产生的有机废气。项目有组织非甲烷总烃、酚类、氯苯类排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相关标准限值；厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/-4041-2021）表2排放限值；厂界无组织非甲烷总烃、酚类、氯苯类排放监控点浓度限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/-4041-2021）表3中相关标准。 表3-4 项目大气污染物排放标准 污染物; 排放标准; 单位边界大气污染物排放监控浓度限值; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; /; 边界外浓度最高点; 4; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5、 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3标准限值. 厂区内; 6（1h平均浓度值）. 20（任意一次浓度值）. 酚类; 15; /; 边界外浓度最高点; 0.02. 氯苯类; 20; /; 0.1. - 2、废水污染物排放标准 本项目生活污水排至市政污水管网后接管至泰州市城北污水处理厂深度处理，尾水排入新通扬运河。 本项目水污染物接管要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；泰州市城北污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中的一级A标准，具体见表3-5。 表3-5 建设项目污水排放标准限值一览表 单位：mg/L（pH为无量纲） 种类; 污染物种类; 执行标准名称; 浓度限值（mg/L）. 污水处理厂接管标准; pH; 泰州市城北污水处理厂的接管标准; 6～9（无纲量）. CODcr; 500. SS; 250. NH 3 -N; 35. TP; 2.5. 污水处理厂排放标准; pH; 《城镇污水处理厂污染物排放标 准》（GB18918-2002）一级A标准; 6～9（无量纲）. CODcr; 50. SS; 10. NH 3 -N; 5(8)*. TP; 0.5. 备注; *括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声排放标准 运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 噪声排放限值一览表 点位; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 类别; 标准来源. 厂界四周; 60; 50; 2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废污染控制标准 项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）中相关规定执行。项目运营期产生的危险废物在收集、贮存、运输过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求，进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建成后，污染物排放总量见下表3-7。 表3-7 污染物控制指标一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排放总量. 废气; 有组织; VOCs; 1.1223; 1.01007; /; 0.11223. 无组织; VOCs; 0.1247; 0; /; 0.1247. 生活废水; 废水量; 480; 0; 480. COD; 0.144; 0; 0.144; 0.024. SS; 0.096; 0; 0.0864; 0.0048. 氨氮; 0.012; 0; 0.012; 0.0024. 总磷; 0.00144; 0; 0.0012; 0.00024. 固废; 一般固废; 1.65; 1.65; 0; 0. 危险固废; 4.57807; 4.57807; 0; 0. 生活垃圾; 6; 6; 0; 0. 总量平衡方案 ： （1）本项目废气污染物总量指标为有组织VOCs0.11223t/a。 （2）本项目无生产废水产生及排放，无需申请总量控制指标。 （3）项目固废“零”排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境 项目施工期主要是对现有标准厂房进行改造，施工活动绝大部分在室内进行，施工期产生的废气主要为装修废气。项目在装修期间，由于装修涂料的使用，会产生一定的无组织油漆废气，对周围环境产生一定影响。本次评价建议采取以下防治措施：①装修提倡绿色装修，采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，施工期结束后应加强通风换气，从根本上降低装修废气对周围大气的污染。②油漆过程产生的废气对施工人员会产生一定危害，因此应采取必要的安全防护措施，如防护面具或口罩等。 通过采取上述措施，可以减低项目施工期废气对周围大气环境的影响，对外环境影响不大。 2、水环境 项目施工期废水主要是施工人员生活污水，接管市政污水管网后进泰州市城北污水处理厂集中处理，对项目所在地周围地表水环境影响较小。 3、声环境 项目施工期噪声主要为装修机械噪声和设备安装噪声，如砂轮机、电钻、电锯、切割机等，多为点声源，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声还会产生叠加，会对外环境产生一定的影响。虽然本项目周边200m内无声环境敏感目标，但建设单位仍应采取一定的施工噪声防治措施，并合理安排施工时间，主要有：①尽量采用低噪声机械设备进行施工，对某些强噪声的施工机械安装消声罩或加设其它消声减噪装置。②项目施工应合理安排施工时间，减少对周围企业的影响。 在采取上述施工噪声控制措施后，项目施工期对周围环境不会造成较大的影响。 4、固体废弃物 项目施工期固体废弃物主要为施工人员生活垃圾和装修产生的建筑垃圾。项目施工人员产生的生活垃圾由环卫部门日产日清，建筑垃圾根据泰州市城管部门要求进行管理，负责统一外运，在采取上述分类处理处置措施后，项目施工期固废为零排放，对外环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 1.1废气源强核算 - 项目运营期产生的废气主要是注塑和挤塑过程中产生的有机废气以及危废暂存过程中产生的少量废气。 （1）注塑、挤塑废气 项目注塑工序中电加热过程温度控制为210℃左右，挤塑工序中电加热过程温度控制在160℃-180℃左右，所用的塑料粒子PC、PP、PE、PVC的分解温度均在300℃以上，远大于加热温度，因此本项目在注塑、挤塑工序使用的塑料粒子不会发生分解，在加热过程中产生有机废气主要为非甲烷总烃、酚类、氯苯类。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料制品业技术手册2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表中非甲烷总烃的产污系数为2.7kg/t原料，本项目注塑的原料为PC100t/a、PE80t/a、PP80t/a，挤塑的原料为PVC100t/a。则项目非甲烷总烃的产生量共约为0.972t/a；参考《聚碳酸酯树脂中微量酚的测定》（《塑料工业》1990年第五期），聚碳酸酯中酚类含量在34-250ppm之间，取最大值250mg/kg（原料），计算得本项目注塑过程中酚类产生量为0.025t/a；参考《食品安全国家标准聚碳酸酯树脂》编制说明，聚碳酸酯树脂中氯苯类含量应不超过500mg/kg（原料），以500mg/kg（原料）计，计算得本项目注塑过程中氯苯类产生量为0.25t/a。 ### 项目注塑、挤塑废气经集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高1#排气筒排放，风机风量10000m3/h，收集处理效率均为90%。项目年工作时间300天，注塑、挤塑工序按每天10h计，非甲烷总烃有组织排放量为0.08748t/a，排放速率为0.02916kg/h；酚类有组织排放量为0.00225t/a，排放速率为0.00075kg/h；氯苯类有组织排放量为0.0225t/a，排放速率为0.0075kg/h。 - （2）危废暂存间废气 - 项目危废暂存间分类暂存项目生产过程中产生的相关危险废物，由于项目产生的各类危险废物均采取加盖存储、密闭的包装贮存等方式，其中产生的有机废气很少，本次评价不做定量评价。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，在危废暂存间设置负压气体导出口，危废暂存过程中产生的少量废气无组织排放。 |

表4-1 建设项目有组织废气产生及排放源强表 产污 环节; 污染物 种类; 排气筒编号; 污染物产生情况; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 治理设施; 处理能力; 收集 效率; 去除率; 是否为可行技术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 注塑、挤塑; 非甲烷总烃; 1#; 32.4; 0.324; 0.972; 二级活性炭吸附装置; 10000m3/h; 90%; 90%; 是; 2.916; 0.02916; 0.08748; 60; 3. 酚类; 0.83; 0.0083; 0.025; 0.075; 0.00075; 0.00225; 15; /. 氯苯类; 8.3; 0.083; 0.25; 0.75; 0.0075; 0.0225; 20; /. 表4-2 项目无组织废气污染物源强情况 所在车间; 产污环节; 污染物 种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）. 生产车间一楼; 注塑、挤塑; 非甲烷总烃; 0.0972; 0.0324; 无组织; 0.0972; 0.0324; 4.0. 酚类; 0.00225; 0.00075; 0.00225; 0.00075; 0.02. 氯苯类; 0.025; 0.0083; 0.025; 0.0083; 0.1.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2污染治理措施可行性分析 建设项目废气处理工艺流程图如下： 图4-1 废气处理工艺流程图 （1）废气收集可行性分析 - 本项目分别在注塑机、挤塑机上方设置集气罩，各股废气均通过集气罩收集进入废气处理装置，根据各设备实际尺寸分别计算集气罩的尺寸和收集风量。风量计算公式如下： L=3600*F*v L 为风量，单位 m3 /h； F 为密闭罩口截面积，单位 m2 ； v 为垂直于密闭罩面的平均风速，一般选择 0.25-0.5m/s； - 表4-3 集气罩设置及风量计算情况表 序号; 污染源; 集气罩数量; 集气罩尺寸; 需求风量; 设计风量. 1; 注塑; 8; 0.5m*0.4m; 7200m3/h; 10000m3/h. 2; 挤塑; 2; 0.5m*0.4m; 1800m3/h. 小计; /; /; /; 9000m3/h; 10000m3/h. 由上表可知，本项目风机设置合理，可满足废气收集要求。 - （2）废气治理措施可行性分析 表4-4 可行技术分析一览表 工艺环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术; 本项目采取措施; 是否可行. 注塑、挤塑; VOCs; 集气罩收集; 吸附浓缩; 二级活性炭吸附装置; 是. 本项目废气治理技术为可行技术，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“废气污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性。” 活性炭吸附装置： 活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。根据所有的分子之间都具有相互引力（范德华力），活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭吸附属于深度处理，起始处理效率可达100%，随着时间的推移和吸附的进行，活性炭趋于饱和，处理效率下降，但在处理效率减小到一定程度前再生或更换活性炭即可维持吸附装置的去除效率在较高的水平上，使外排废气稳定达标。因此，饱和吸附的活性炭须及时更换或再生。活性炭分为粉末活性碳、粒状活性碳及活性碳纤维，本项目采用蜂窝状活性碳，粒径为500～5000μm，活性炭碘值不低于800mg/g。 活性炭以其发达的比表面积和高的孔容积对有机物质具有很好的吸附性能，可将有机物吸附而达到去除的效果。据《环境与工业气体净化技术》介绍，活性炭吸附适用于具有以下特征的废气治理：a.分子量在50～200之间、相应的沸点在19.4～176℃；b.大多数的卤素族溶剂；c.芳香族与脂肪族的碳氢化合物，碳原子数在4～14之间；d.醇类。项目产生有机废气的物质主要是非甲烷总烃，可见活性炭吸附对项目所产生的有机废气的去除是有效的。 吸附法主要用于低浓度高风量有机废气净化。吸附法处理废气效率的关键是吸附剂，对吸附剂的要求是具有密集的细孔结构，内表面积大，吸附性能好，化学性质稳定，耐酸碱、耐水、耐高温高压，不易破碎，对空气阻力小。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，一级吸附装置的净化效率不低于60%。本评价要求建设单位加强活性炭吸附装置的管理，对排气中污染物定期监测。活性炭吸附有机废气存在吸附饱和度，随着活性炭的吸附过程，设备阻力随之缓慢增加。 综上所述，预计“二级活性炭吸附”对有机废气的净化效率可达90%以上。 本项目使用的蜂窝状活性炭装置主要由稳压箱、活性炭吸附装置组成，具体参数见表4-5。 表4-5 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号; 项目; 技术指标; 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求. 1; 配套风机风量（m3/h）; 废气处理系统; 10000; /. 2; 箱体规格（单级）; L920mm*W920mm*H800mm; /. 3; 碳层规格; L820mm*W820mm*H600mm; /. 4; 层数; 3; /. 2; 碘值（mg/g）; 800; ≥650. 3; 灰分（m2/g）; ≤15%; /. 4; 比表面积（m2/g）; 900~1600; ≥750. 5; 孔体积（cm3/g); 0.75; /. 5; 活性炭密度（g/cm3); 0.45; /. 6; 堆积密度（g/cm3）; ≤0.6; ≤0.6. 7; 活性炭类型; 蜂窝状活性炭; /. 9; 停留时间（s); 1.3; /. 10; 气体流速（m/s）; 0.9; /. 根据《省生态环境厅关于深入开展涉 VOCs 治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218 号），采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s，蜂窝活性炭横向抗压强度应不低于 0.9MPa，纵向强度应不低于 0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2 /g，活性炭更换周期一般不应超过累计运行 500 小时或 3 个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办[2021]218 号）有关要求执行。因此活性炭更换周期参照以下公式： T=m×s÷（c×10 -6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%（一般取值 10%）； c—活性炭削减的 VOCs 浓度，mg/m3； Q—风量，单位 m3 /h； t—运行时间，单位 h/d。 二级活性炭吸附装置风量设计为10000m3 /h，设计两个活性炭箱，每个箱体填充活性炭重量为150 kg，共计300kg。 本项目设置炭箱更换周期为3个月，符合更换周期要求。 同类项目工程实例： 江苏源弘发橡塑制品有限公司塑料制品加工制造大气污染物挤出工序中产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒排放。根据《江苏源弘发橡塑制品有限公司塑料制品加工制造竣工环境保护验收监测报告表》中验收监测数据见下表。 表4-6 实例非甲烷总烃监测结果统计表 装置名称; 测试位置; 非甲烷总烃. 挤出废气（二级活性炭）; 进口平均浓度（mg/m3）; 12.4. 出口平均浓度（mg/m3）; 1.04. 环评中设计效率（%）; 89. 平均处理效率（%）; 91.6. 根据同类项目废气治理措施的监测数据可知，有机废气经活性炭吸附处理后，能够达标排放。 1.3非正常工况 本项目的非正常排放情况主要考虑废气处理装置运转不正常造成的非正常排放，主要表现为环保设备故障，处理效率达不到应有处理效率时的污染物排放情况。事故排放时，废气处理效率按下降至50%计，事故处理时间为1.0h，年发生频次为1次/年。本非正常及事故状态下的大气污染物排放量见表4-7。 表4-7 非正常情况下大气污染物排放源强 排放源; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间（h); 频次（次/年）; 措施. DA001; 非甲烷总烃; 0.1458; 14.58; 1; 1; 加强废气处理设施检修，制定非正常工况应急预案. 酚类; 0.00375; 0.375. 氯苯类; 0.0375; 3.75. 对于废气处理系统，一般情况下不存在尾气事故排放，除非事故故障。对于上述情况，企业一方面要设立自控系统，保证出现事故情况下，立即启动备用系统，如果突然断电要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接排入大气环境。另一方面要对设备进行定期检测检查，减少设备故障出现。 1.4监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）等内容，项目运营期大气污染物监测计划见表4-8。 表4-8 污染源监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 排气筒（1#）; 非甲烷总烃; 1次/年; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、江苏省地标《大气污染物综合排放标准》DB32/4041— 2021中相关标准. 酚类. 氯苯类. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 酚类. 氯苯类. 1.5排气筒设置合理性分析 参照《固定源废气监测规范》（HJT397/2007）等文件的要求：排气筒高度应按规范要求设置，末端治理设施的进、出口要设置采样口并配备便于采样的设施（包括人梯和平台）。严格控制企业排气筒数量，同类废气尽可能合并。本项目最终设置1根排气筒，高度为15米。 表4-9 排气筒情况一览表 编号; 名称; 类型; 地理坐标（°）; 高度 （m）; 流速（m/s）; 内径 （m）; 温度 （℃）. 纬度; 经度. DA001; 1#排气筒; 一般排放口; 119.892164; 32.390721; 15; 10; 0.6; 25. （1）高度可行性 项目周边200米范围内主要是相邻企业的厂房，本项目排气筒设置为15m，高出周边200米范围内最高建筑物5米以上，可以保证废气有效扩散，高度是合理可行的。 （2）出口风速合理性分析 根据表4-10，经计算，本项目排气筒烟气排放速率均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中“5.3.5 排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取10m/s~15m/s左右。因此是可行的。 综合分析，建设项目排气筒设置是合理可行的。 1.6废气排放环境影响分析 本项目所在区域为不达标区，项目周边50m范围内无环境敏感点分布。项目运营期注塑、挤塑产生的有机废气经各自集气罩收集后由一套二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高1#排气筒排放。注塑、挤塑废气中产生的有组织非甲烷总烃、酚类、氯苯类排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准；无组织厂界非甲烷总烃、酚类、氯苯类可满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/-4041-2021）表3相关标准；厂区内非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/-4041-2021）表2相关标准。项目通过车间换气通风等措施加强废气无组织排放管理，对周边环境影响较小。 综上所述，项目建成后产生的废气在采取相应的治理措施后，对周围环境的影响在可接受范围内。 2、废水 2.1废水源强核算 项目用水环节主要包括：冷却用水以及员工生活用水。 - （1）冷却用水 项目注塑、挤塑工序设有冰水机组，塑胶粒经加热溶化后注入模具中，凝结后，开模顶出成型塑胶工件，在连续生产过程中有需用对模具进行冷却，冷却水循环使用不排放。循环水设计量为根据企业提供的资料，本项目购置两套冷水机组，单个冷水机组的循环水量设计为4.5m3/h。参照《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 5012-2003)，自然损耗按循环水量的1%计，本项目生产时间为3000h，则循环水量为27000m3/a，补充水量270m3/a。 - （2）生活污水 - 项目建成后员工定员40人，不在厂区内食宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），不住厂职工生活用水量取50L/d；按年工作300天计，项目职工生活用水量为600t/a，产污系数取0.8，生活污水产生量约480t/a。生活污水水质参照泰州市城市生活污水水质，污水中主要污染物浓度约为COD：300mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：200mg/L、TP：3mg/L。 2.2废水治理措施 项目生活污水经所在标准厂房化粪池处理后接管至泰州市城北污水处理厂集中处理；项目冷却水循环使用，不外排。 项目废水处理流程示意图见图4-5。 图4-2 项目废水处理流程示意图 生活污水处理措施 项目产生的生活污水拟经标准厂房已建化粪池收集、处理后排入园区污 水管网进泰州市城北污水处理厂集中处理。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。项目使用两格化粪池，两格式化粪池是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依次顺流至第二池，其各池的主要原理：第一池：主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于化粪池底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵：化粪池的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。第二池：进一步发酵、沉淀作用，与第一池相比，第二池的粪皮和粪渣的数量减少，因此发酵分解的程度较低，由于没有新粪便的进入，粪液处于比较静止状态，这有利于漂浮在粪池中的虫卵继续下沉。根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），化粪池对悬浮物的去除效率在60-75%左右，本次评价保守按60%计，经处理后的生活污水中主要污染物浓度为COD：300mg/L、SS：80mg/L、NH3-N：25mg/L、TP：3.0mg/L，经园区污水管网进泰州市城北污水处理厂集中处理。 项目外排废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-10。 表4-10 项目外排废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 治理工艺. 生活污水; COD、 SS、氨 氮、总 磷; 间接排放; 泰州市城北污水处理厂集中处理; 间接排放，排放期间 流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 化粪池; 沉淀; DW001; 一般排放口. 2.3废水排放情况 项目废水产生及排放情况见表4-11、排放口基本信息见表4-12。 表4-11 项目废水产生及排放情况 - 种类; - 废水量t/a; - 污染物名称; - 产生量; - 治理措施; - 接管量; - 排放量; - 排放去向. - 浓度mg/L; - 产生量t/a; - 浓度mg/L; - 产生量t/a; - 浓度mg/L; - 产生量t/a. - 生活污水; - 480; - COD; - 300; - 0.144; - 化粪池; - 300; - 0.144; - 50; - 0.024; - 间接排放进泰州市城北污水处理厂，尾水排入新通扬运河. - 氨氮; 25; 0.012; 25; 0.012; 5; 0.0024. - SS; 200; 0.096; 180; 0.0864; 10; 0.0048. - TP; 3; 0.00144; 2.5; 0.0012; 0.5; 0.00024. - 表4-12 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量t/a; 排放去向; 排放口类型; 排放口规律; 间歇排放时间段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 种类; 国家或地方污染物排放浓度限制（mg/L）. DW001; 119.964239; 32.516954; 480; 泰州市城北污水处理厂; 一般排放口; 间歇排放; 8点-17点; 泰州市城北污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5.0. SS; 10. 总磷; 0.5. 2.4依托集中污水处理厂可行性分析 项目运营期产生的生活污水经污水管网接管至泰州市城北污水处理厂集中处理。 （1）污水处理厂处理能力、工艺 泰州市城北污水处理厂位于泰州市海陵区七里河以东，森园路以北，任庄河以西，新通扬运河以南，总占地面积7.8hm2，泰州市城北污水处理厂基本情况见表4-13。 表4-13 泰州市城北污水处理厂基本情况一览 建设规模; 处理 工艺; 服务范围; 污水 性质; 排水 去向; 环评及 验收情况; 建设现状. 设计总规8万m3/d，其中一期工程4万m3/d，首期实施2万m3/d; A2/O + 砂滤; 东至先锋河，南至老通扬运河、南官河、东进河、南通河、西至引江河，北至新通扬运河、宁启铁路、现代农业开发区; 生活 污水 、 工业 废水; 经任庄河，最终排入新通扬运河; 一期工程4万m3/d污水处理项目已取得泰州市环保局批复（泰环计[2007]32号）；一期工程之首期工程（2万m3/d）于2012年12月通过环保验收; 一期工程4万m3/d已全部建成，目前接管为25000m3/d. 废水经厂区进水管接入，自流流入格栅及进水泵房，为避免进水中的大块物体杂物进入后续构筑物，堵塞管道和水泵，进水须流经粗格栅，而后经泵抽至细格栅及旋流沉砂池，进一步截留污水中粗大固体杂物，并去除污水中颗粒大于0.2mm的沙粒，随后流入水解池和A2/O生化池，水解池可提高污水的可生化性，其作用是将非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物，将大分子物质分解为小分子物资，将难降解物质降解为易生化降解物质，降低污水COD总量，提高污水生化性，A2/O工艺由厌氧区、缺氧区、好氧区三部分组成，可去除水中的COD、BOD5、SS等，同时完成生物脱氮除磷的过程。生化池出水流入二沉池，完成泥水分离，二沉池出水流入汽水反冲V型滤池，进一步去除污水中的COD、BOD5、SS等，保证出水水质，其出水流入紫外线消毒渠，对出水进行消毒处理。二沉池的污泥跟你工艺，一部分作为回流污泥到厌氧池或缺氧池中，另一部分作为剩余污泥从系统排出，输送至贮泥池，然后经脱水机房压滤机脱水处理。 图4-3 泰州市城北污水处理厂污水处理工艺 泰州市城北污水处理厂已正常投入运行，本项目位于接管范围内。本项目主要污染物为COD、SS、氨氮、TP，无有毒有害物质，水质较为简单，不会对污水处理厂运行造成冲击，本项目排放废水不会对地表水产生直接影响。综上所述，本项目废水排入泰州市城北污水处理厂方案可行。 - （2）污水处理厂对本项目废水可接纳性分析 - ①服务范围及管网建设 本项目位于泰州市海陵区京泰路街道森园路南侧、春景路东侧、运河东路北侧，处于泰州市城北污水处理厂服务范围内。项目所在标准厂房区污水管网已铺设到位，项目运营期产生的生活污水可通过标准厂房区的污水管网接入泰州市城北污水处理厂处理。因此从服务范围和管网建设的角度分析，本项目废水纳入污水处理厂处理是可行。 ②处理能力 项目需接管处理废水量为480t/a，约1.6t/d。目前泰州市城北污水处理厂已接纳废水量45000t/d，剩余处理能力为10000t/d，本项目外排废水量约占污水处理厂剩余污水处理能力的0.011%；所以该污水处理厂有足够的容量接纳本项目产生的废水。 ③处理工艺及设计进出水质 项目生活污水与生产废水接管市政污水管网。根据表3-6，废水排放满足泰州市城北污水处理厂接管标准。 - 3、噪声 - 3.1噪声源强核算 - 项目生产过程中主要设备为小型设备和台式设备，基本不使用大型生产设备。项目运营期主要噪声源为包装封口机、鼓风干燥箱、通风橱以及废气处理设施风机等。 - 表4-14 项目主要噪声源及源强一览表（单位：dB(A)） 类别; 序号; 声源名称; 数量/台; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 建筑物插入损失/dB(A); 与厂界最近距离（m). 北; 南; 西; 东. 室内声源; 1; 注塑机; 8; 85; 隔声减震、合理布局; 25; 3; 5; 4; 3. 2; 挤塑机; 2; 80; 25; 4; 5; 3; 4. 3; 空压机; 3; 85; 25; 5; 4; 3; 4. 4; 装配机组; 3; 80; 25; 4; 5; 5; 6. 5; 电烘箱; 5; 80; 25; 4; 5; 5; 6. 6; 废气处理设施风机; 1; 75; 25; 4; 3; 4; 4. 3.2 噪声治理措施 - 为减少项目运营期噪声对外环境影响，项目采取的噪声污染防治措施主要有： - （1）采购设备时对供应商提出噪音控制要求，尽可能选用低噪音的设备。 - （2）提高机械装配精度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。 - （3）根据生产工艺和操作等特点，将主要动力设备置于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽，对较高噪音设备则配备基础减振设施。 - （4）总图设计上科学规划，合理布局，将噪声设备尽可能集中布置、集中管理。 - （5）加强噪声防治管理，降低人为噪声。从管理方面看，应加强以下几个方面工作，以减少对周围声环境的污染：①建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - 在采取上述治理措施后，项目厂界噪声能实现达标排放；同时项目所在地周围50m范围内无声环境敏感目标，不会发生噪声扰民现象。 3.3 噪声监测计划 - 对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）项目噪声监 - 测计划见表4-15。 - 表4-15 项目运营期噪声监测计划 监测对象; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1米; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 本项目固体废物主要包括废包装材料、废塑料、不合格品、废机油、废机油桶、废活性炭及生活垃圾等。 （1）生活垃圾 建设项目职工人数40人，生活垃圾排放系数0.5kg/人·d计，则项目的生活垃圾产生量为6t/a，委托环卫部门清运。 - （2）废包装材料 - 项目原辅料包装物脱包以及成品包装过程中会有废包装材料的产生。根据建设单位提供资料，其生产量约为1t/a，属于一般固废，收集后委托有资质单位处置。 - （3）废塑料 - 项目注塑、挤塑过程中会有废塑料的产生。根据建设单位估算，废塑料产生量约为0.5t/a，属于一般固废，收集后委托有资质单位处置。 （4）不合格品 项目在装配、调试过程中会有不合格品产生。根据建设单位提供资料，产生量约为0.15t/a，属于一般固废，收集后委托有资质单位处置。 （5）废机油 项目设备运行需定期使用机油进行润滑保养，根据建设单位提供资料，废机油产生量约为0.1t/a，为危险废物，收集后委托有资质单位处置。 （6）废机油桶 项目使用机油对设备进行定期保养，因此会产生废机油桶，根据建设单位提供资料，其产生量约为0.005t/a，属于危险废物，收集后委托有资质单位处置。 （7）废活性炭 本项目有机废气处理过程中会产生废活性炭，有机废气吸附量为1.01007t/a，根据《简明通风设计手册》，活性炭吸附有机废气能力以 0.35kg（有机物）/kg 计，本项目活性炭吸附装置的活性炭设计填装量按理论填装量 1.2 倍计，则需要活性炭总量为 3.463t/a，产生的废活性炭量共约4.47307t/a。在厂区内按危险废物暂存管理，定期委托有资质单位处置。建设单位每 3 个月更换 1 次活性炭，则每次更换量为1.1183t/a。 4.1副产物种类判断 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）判定厂内生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定结果见表4-16。 表4-16 项目营运期固废产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生环节; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸屑、果皮等; 6; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废包装材料; 脱包、包装; 固态; 塑料袋、纸箱; 1; √; /. 3; 废塑料; 注塑、挤塑; 固态; 塑料粒子; 0.5; √; /. 4; 不合格品; 装配、调试; 液态; 塑料粒子; 0.15; √; /. 5; 废机油; 设备保养; 固态; 矿物油等; 0.1; √; /. 6; 废机油桶; 设备保养; 固态; 矿物油等; 0.005; √; /. 7; 废活性炭; 废气治理; 固态; 活性炭、有机废气; 4.47307; √; /. 4.2固体废物属性判断 根据《国家危险废物名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准，对项目产生的固体废物危险性进行判定，项目运营期固废产生情况汇总见表4-17，项目危险废物产生情况汇总表见表4-18。 表4-17 建设项目营运期固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生源; 属性; 形态; 主要成分; 鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量(t/a). 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般废物; 固; 纸屑、果皮等; 《国家危险废物名录》（2021年）、《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）; -; -; -; 6. 2; 废包装材料; 脱包、包装; 一般废物; 固; 塑料袋、纸箱; -; SW17; 900-099-S17; 1. 3; 废塑料; 注塑、挤塑; 一般废物; 固; 塑料粒子; -; SW17; 900-003-S17; 0.5. 4; 不合格品; 装配、调试; 危险废物; 固; 塑料粒子; -; SW17; 900-003-S17; 0.15. 5; 废机油; 设备保养; 危险废物; 液; 矿物油等; T，I; HW08; 900-217-08; 0.1. 6; 废机油桶; 设备保养; 一般废物; 固; 矿物油等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.005. 7; 废活性炭; 废气治理; 危险废物; 固; 活性炭、有机废气等; T; HW49; 900-039-49; 4.47307. 表4-18 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险 特性; 危险废 物类别; 危险废物代码; 产生量 t/a; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 污染防治措施. 1; 废机油; T，I; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备保养; 液; 矿物油; 有机溶剂等; 1批次; 分类收集，委托有资质单位处置. 2; 废机油桶; T/In; HW49; 900-041-49; 0.005; 设备保养; 固; 矿物油; 有机物; 1批次. 3; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 4.47307; 废气处理; 固; 有机物、活性炭; 有机废气、活性炭等; 3个月. 4.3固废处置 项目固废处置方式见表4-19。 表4-19建设项目固体废物利用处置方式表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物代码; 产生量 （t/a）; 利用处置方式. 1; 废活性炭; 有机废气、活性炭等; 危险废物; 900-039-49; 4.47307; 委托有资质单位处置. 2; 废机油; 设备保养; 危险废物; 900-217-08; 0.1. 3; 废机油桶; 设备保养; 危险废物; 900-041-49; 0.005. 4; 废包装材料; 脱包、包装; 一般废物; 900-099-S17; 1. 5; 废塑料; 注塑、挤塑; 一般废物; 900-003-S17; 0.5. 6; 不合格品; 调试、装配; 一般废物; 900-003-S17; 0.15. 7; 生活垃圾; 职工生活; 一般废物; 900-999-99; 6; 交由环卫部门清运. 4.4一般工业固废污染防治措施 本项目产生的废包装材料、废塑料、不合格品等贮存于一般固废库。该暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单要求建设。厂内一般固废临时贮存应注意以下几点： （1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程 管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 （2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚； （3）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； （4）一般工业固体贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； （5）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 本项目拟建设一般固废暂存区面积5m2，目前尚有富余，容量足够存放本项目产生的一般固废。 4.5危废暂存场所和运输过程污染防治措施 （1）危废暂存间污染防治措施 危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办〔2019〕104 号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护 措施 | 案（试行）》（苏环办〔2021〕290 号）中要求进行。根据省生态环境厅《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290 号）中所述，本项目危险废物主要为废活性炭、废机油、废机油桶等，环境风险分级标准具体见表 4-20，危险废物产生单位分类标准具体见表 4-21。 表4-20 危险废物环境风险分级标准 环境风险级别; 环境风险分级管理要求. Ⅰ级; 危险废物指可环境无害化利用或处置，且被所有者申报废弃的危险化学品；具有反应性（R）的其他危险废物。. Ⅱ级; 危险废物指具有易燃性（I）的危险废物。. Ⅲ级; 危险废物指具有腐蚀性（C）或毒性（T）的危险废物。. 表4-21 危险废物产生单位分类标准 危险废物等级; 年危险废物最大产生量. 重点源单位; 一般源单位. Ⅰ级; > 0.3吨; ≤ 0.3吨. Ⅱ级; > 5吨; ≤ 5吨. Ⅲ级; > 10吨; ≤ 10吨. 根据上表所示，本项目的危险废物主要为废机油（T，I）、废机油桶（T/In）、废活性炭（T）属于Ⅰ级危险废物，本项目危废产生量约4.57807t/a。根据上表可知，本单位属于一般源单位，应严格按照国家和地方相关法律法规、制度标准、技术规范等规定进行管理。 （2）危险废物贮存场所 项目危险废物贮存场所基本情况表见表4-22。 表4-22 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 位于厂区二楼; 5m2; 密封存放; 10t; 1批次. 2; 废机油桶; HW49; 900-041-49; 1批次. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3个月. （3）运输过程污染防治措施 项目运营期产生的危废在转移运输过程中要严格遵守《国家危险废物转移联单管理办法》，需按程序和期限向有关环境保护部门报告以便及时的控制废物流向，控制危险废物污染的扩散。 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 4.6危险废物规范化管理要求 项目建成后产生的危险废物在贮存过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）中要求执行，类别不相同的危废之间采取隔断措施，容器与容器之间均留出足够空间，暂存后委托具有危废转运资质的第三方运输公司运输至有危险废物处理资质的单位集中处置。主要存储要求如下： ①危废仓库独立、密闭，上锁防盗，仓库内要有安全照明设施和视频监控； ②危废仓库地面要防渗，防晒；地面与墙裙脚（100cm高）涂刷环氧地坪漆； ③危废仓库内必须有泄漏液体收集装置（自流式导流沟、收集井）； ④仓库门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上必须粘贴符合标准的标签，具体见表4-23。 ⑤危废和一般固废不能混存，不同危废分开存放； ⑥危废仓库现场要有危废产生台账和转移联单，在危险废物转移后应继续保留5年； ⑦装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑧危废仓库应配备通讯设备、照明设施等，并设有应急防护设施； ⑨在危废仓库出入口、危废仓库内部、危废运输车辆通道处均需设置视频监控，并与中控联网，鼓励有条件地采用云存储方式保存视频监控数据。 表4-23 危险废物识别标识规范化设置一览表 危险废物信息公开栏. 图案样式; 设置规范. 危险废物标签样式示意图：; - 1、设置位置危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为：a)箱类包装：位于包装端面或侧面；b)袋类包装：位于包装明显处；c)桶类包装：位于桶身或桶盖；d)其他包装：位于明显处。2、规格参数（1）颜色：背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0)。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色为(0,0,0)；（2）字体：宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大；（3）尺寸：容器或包装物容积≤50L，标签最小尺寸100mm×100mm，最低文字高度3mm；容积＞50~≤450L，标签最小尺寸150mm×150mm，最低文字高度5mm；容积＞450L，最小尺寸200mm×200mm，最低文字高度6mm；（4）材质：宜具体一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。（5）印刷：印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜不小于3mm的空白。3、内容要求标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。宜设置危险废物数字识别码和二维码。. 危险废物贮存分区标志：; 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。 （3）材料：采用1.5-2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单（含种类名称、危险特性、环评批文）、监制单位等信息。. 危险废物贮存设施标志：（可采用横排或竖排的形式：; - 设置位置 - 危险废物贮存分区标志宜设置在贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式。 - 规格参数 - （1）颜色：背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255,255,0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色为（255,150,0），字体 —32—颜色为黑色，RGB颜色为（0,0,0）；（2）字体：宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示； - （3）尺寸：观察距离0＜L≤2.5m，标签最小尺寸300mm×300mm，最低文字高度贮存分区标志20mm、其他文字6mm；观察距离2.5＜L≤4L，标签最小尺寸450mm×450mm，最低文字高度贮存分区标志30mm、其他文字9mm；观察距离L＞4m，标签最小尺寸600mm×600mm，最低文字高度贮存分区标志40mm、其他文字12mm； - （4）材质：宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 - （5）印刷：标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。 - 3、内容要求危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。. - 设置位置对于有独立场所的危险废物贮存设施，应在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。标志可采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式。附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致；柱式的标志和支架应牢固地联接在一起，标志牌最上端距地面约2m；位于室外的标志牌中，支架固定在地下的，其支架埋深约0.3m。 - 规格参数 - 颜色：背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255,255,0)。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0)； - 字体：字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 - 尺寸：详见（HJ1276-2022）9.3.3章节“表3、不同观察距离时危险废物贮存、利用、处置设施标志的尺寸要求”； - 材质：宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 - 印刷：标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。 - 内容要求 - 应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB15562.2中的要求； - 应以醒目的文字标注危险废物设施的类型 - 应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。 - （4）宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。. 综上所述，本项目产生的各类危险固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1污染源、污染类型及污染途径 项目运营期地下水、土壤污染源主要为原料仓库、生产车间、固废堆场等污水、物料下渗。针对企业生产过程中废气、废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对土壤、地下水的污染。 5.2地下水、土壤分区防控措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控措施。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表 4-24。 表4-24 全厂地下水污染防渗分区 序号; 名称; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 成品仓库; 其他类型; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s. 2; 危险废物暂存区、生产车间; 持久性有机物 污染物; 重点防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s. 3; 办公区域; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化. 5.3环境跟踪监测 根据导则，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，项目占地规模为小型，周边环境敏感类型为不敏感，可不开展跟踪监测工作。项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需进行跟踪监测。 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标环境风险。 7、环境风险 7.1评价依据 （1）风险识别 对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），本项目涉及的危险物质主要根据原料列表和工程分析，选择生产、贮存中涉及的主要化学品。企业生产过程中所涉及的危险物质主要为废机油、废机油桶、废活性炭等。 （2）风险潜势初判 依照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质数量与临界量比值Q按下式计算： Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中： q1、q2…qn — 每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn —每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100 ；（3）Q＞100。与行业及生产工艺（M）来判断环境风险潜势。 建设项目Q值见表4-25。 表4-25 企业环境风险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 危险废物; 4.57807; 50; 0.0915614. 项目Q值; 0.0915614. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目Q值为0.0915614＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，环境风险评价等级划分为一级、二级、三级，对照表4-26判定评价工作等级。 表4-26 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 本项目环境风险潜势划分为I级潜势，项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7.2环境风险分析 （1）地表水风险分析 为确保发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水等事故废水不排入外环境，厂区应设置三级防控体系，一旦发生事故，应立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开消防水池管道阀门，使厂区内事故废水汇入事故池，待污水处理设施正常运行时再送入污水处理设施处理。项目建成后应构筑环境风险三级（单元-厂区-园区）应急防范体系。 一级防控措施：仓库设置有围挡/截留沟，地面防腐防渗，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。 二级防控措施：通过雨水管网等收集事故废水、消防废水等，事故结束后委托有资质单位处置。 三级防控措施：雨水排口设置有应急切断装置；防止事故情况下物料经雨水进入地表水水体。事故结束后，将事故废水委托有资质单位处置。 项目事故废水防范和处理流程示意详见图4-4。 图4-4 事故废水防范和处理流程图 ### 应急事故池： ### 根据《水体污染防控紧急措施设计导则》事故应急池计算公式如下： 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1--收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计），m3； 本次按物料最大储存量计，项目物料最大贮存量约为0.1m3，则V1=0.1m3； V2--发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消--发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，本项目以15L/s计； t消--消防设施对应的设计消防历时，本项目以1h计； 本项目V2=15*3600*1/1000=54m3； V3--发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； 雨水管道内径为0.4m，管道长度为1400m，计算可得V3=175.93m3； V4--发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； 本项目V4=0m3； V5--发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 本项目所有原物料、生产区域均储存于室内，本次不考虑雨水量，则V5=0m3。 经计算，V1=0.1m3、V2=54m3、V3=175.93m3、V4=0m3、V5=0m3，园区雨水管网可满足企业事故废水的收集，将事故废水及泄漏物料截留在雨水收集系统内以待进一步处理，防止事故废水及泄漏物料直接进入厂内污水管网和雨水管网。若事故废水及泄漏物料厂内截流不到位导致其进入市政雨水管网，则厂内应急小组需立即通知政府，由政府相关人员组织关闭市政雨水管道上的截流装置；同时，应急小组需全力协助政府应急指挥组进行救援，最大程度减轻事故废水及泄漏物料对相关河道造成的影响。 （2）大气环境风险分析 本项目废机油、废机油桶、废活性炭等环境风险物质可能由于操作失误导致泄漏，对大气环境影响主要体现在泄漏物质扩散对环境空气质量的影响；泄漏物质遇明火、高热能引发火灾、爆炸，燃烧产生伴生/次生产物对环境空气质量的影响。因此，建设单位必须在日常工作中加大管理力度，按消防、安全部门要求落实好消防、安全措施，加强环保管理工作，一旦发生事故，需在最短时间内加以处理，以减少火灾次生污染物的排放。 （3）地下水环境风险分析 项目运营期产生的液态危废和废水如发生渗漏，若进入包气带，随着大 气降水下渗进入土壤或地下含水层，将会对区域土壤、地下水环境造成污染。由于项目重点防渗区采取了“现有混凝土地面+三层环氧地坪漆+一层环氧自流平地坪”防渗措施，一般防渗区采取了“现有混凝土地面+三层环氧地坪漆”防渗措施，因此在落实相应的防渗措施后，本项目地下水和土壤环境风险总体可接受。 （4）火灾/爆炸次生风险分析 本项目危废等发生泄露遇高热、火源有发生火灾的可能，如果发生火灾事故，产生次生/伴生灾害主要为烟气对大气环境的影响。除爆炸冲击波和热辐射伤害之外，火灾和爆炸过程中还会产生大量烟雾，烟雾是物质在燃烧反应过程中生成的含有气态、液态和固体物质与空气的混合物。通常它由极小的炭黑粒子完全燃烧或不完全燃烧产物、水分以及可燃物的燃烧分解产物所组成。火灾事故次生的CO排放会对周围环境空气造成定影响。在发生火灾爆炸时，消防应急人员迅速采用灭火措施能有效抑制CO等有害物质的排放，并及时疏导下风向人员后，不会对环境和周边人员产生显著影响。此外当发生蔓延性火灾时，可能产生消防废水，消防废水中的污染物质，通过及时采取灭火措施，关闭所在厂区的雨水、污水接管口设置的截断装置，灭火过程产生的消防废水预计不会对水环境造成明显影响。 （5）危废发生泄漏影响分析 本项目生产过程中所产生的危废主要是废活性炭、废机油、废机油桶等，在运输、暂存过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏而排入周围环境，影响水体的水质和人们的正常生产、生活，并对水生物的生长繁殖造成影响。因此，建设方必须加强危废的管理，定期进行检查，将危废泄漏的可行性控制在最低范围内。 综上所述，在采取上述防范和治理措施后，项目生物安全风险较低。 7.4环境风险防范措施及应急要求 建设单位应将环境风险防范理念贯穿于项目建设和投入运行全过程，认真落实各项环境风险防范措施，以达到降低甚至规避环境风险之目的。 （1）加强厂区通风。 （2）优化与完善厂区平面布局，严格执行国家、地方及行业现行有关劳动安全卫生法规、标准与规范，应保证有足够的防火间距和安全间距，并按要求设置消防通道；废活性炭、废机油、废机油桶贮存于专用危废贮存设施内，并设计有效防止泄漏物料、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范措施。 （3）车间应设置防雷电设施、对可能产生静电危险的区域，应采取静电接地措施。 （4）建立完善的安全生产岗位责任制，明确安全生产第一责任人、专职安全生产管理人员及其职责，建立各级安全生产责任制并严格考核。明确各工种岗位的安全职责，并制定各车间、部门安全管理目标和安全目标考核制度。建设单位负责人应参加有关部门组织的安全生产管理知识培训，经考核上岗。 （5）建立安全生产领导班子，制定安全生产管理网络，实行全面安全管理，并落实到实处。制定各岗位和设备的安全操作规程及相应的岗位责任制、交接班制度、安全防火和巡回检查等各项安全管理制度，并监督制度的落实和实施。 （6）设置专职或兼职消防机构，制定消防安全管理制度，明确各部门、人员消防安全职责，建立消防安全领导小组。 （7）建立运转设备、容器等装置的技术档案。及时如实地填写各岗位原始运行、物料进出等操作记录，并分类存档。做好对物料泄漏的监控和检测工作，及时有效地消除“跑冒滴漏渗”现象和生产过程中出现的异常情况。 （8）做好对员工的安全教育和培训工作，并定期对作业人员进行考核和劳保设施的检查。对新员工、复岗员工和调换岗位的员工必须坚持进行三级安全教育，经考核合格后方可上岗。对全体员工应进行经常性的安全教育、岗位技能教育、消防和事故应急处理措施教育和考核，提高每个员工的安全意识、风险意识和异常情况下的应急、应变能力。 （9）项目所设危废贮存设施应按照危废种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置，对涉及到易燃、易爆及排除有毒气体的危废应进行处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危化品进行贮存。 （10）根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）文件要求，建设单位应对挥发性有机物治理设施开展安全风险辨识管控，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，按照规范标准要求建设污染防治设施，确保相关污染防治设施安全、稳定、有效运行。 （11）废水事故排放地表水风险主要为事故废水通过雨水排放口排放，可直接引起周围区域地表水的污染。若进入地表水体，对水环境影响很大，当发生化学品泄漏时，应迅速围堵、收集，防止物料泄漏经雨水管网直接或间接进入地表水体，引起地表水污染。雨水排口设置切换阀装置。发生泄漏及火灾等事故时，应及时切断雨水排口，并加强对雨水排口的监测监管，将泄露废水（液）及消防废水（液）切换转入废水事故池或防液收集池内，防止事故废水（废液）混入雨水管网而直接流入区域地表水。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高1#排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5； 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3标准限值 |
|  |  | 酚类 |  |  |
|  |  | 氯苯类 |  |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间整体换风，无组织排放 |  |
|  |  | 酚类 |  |  |
|  |  | 氯苯类 |  |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 泰州市城北污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 厂房隔声、设备减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | - 环卫部门清运 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 脱包、包装 | 废包装材料 | - 委托有资质单位处置 |  |
|  | 注塑、挤塑 | 废塑料 |  |  |
|  | 组装、调试 | 不合格品 |  |  |
|  | 设备保养 | 废机油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 设备保养 | 废机油桶 |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）中的要求实施防渗。危废暂存间、污水处理设施等重点防渗区采取基底夯实、重点防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7； 对生产车间、化粪池、一般固废暂存间等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5米，渗透系数≤10-7厘米/秒。简单防渗区进行了地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目利用现有标准厂房建设，无土建施工。运营期废气、废水、固废及噪声等均采取合理的污染防治措施，对区域生态环境不会产生明显影响，无需采取单独的生态防护措施 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①优化与完善厂区平面布局，设置消防通道，危废贮存于危废暂存间内，并设计有效防止泄漏物料、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范措施； ②建立完善的安全生产岗位责任制；组织落实设备的技术检验和维修计划，严禁设备带病或超检验期使用。 ③做好对物料泄漏的监控和检测工作，及时有效地消除“跑冒滴漏渗”现象和生产过程中出现的异常情况； ④做好对员工的安全教育和培训工作，并定期对作业人员进行考核和劳保设施的检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 落实专人负责制度，废气处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。做好废气设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气处理设施的正常运行。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 经对本项目建设内容、建设规模、产品方案、生产工艺、污染防治措施、环境影响等进行综合分析，得出以下评价结论： 本项目符合国家、地方现行产业政策及相关法律法规；符合所在区域相关规划；所在区域环境质量现状良好；符合“三线一单”要求；拟采取的污染治理措施可以确保各项污染物实现达标排放，项目建成后对环境影响较小；污染物排放总量可在高新区范围内削减，在落实本报告表提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。 上列评价结论是根据建设单位提供的项目资料分析得出的。如建设内容、建设规模、建设地点等发生改变，建设单位应向环保部门进行申报，重新申请办理环评审批手续。 2、建议 （1）建设好污染防治设施，确保项目所排放的个污染物满足相应的排放标准； （2）加强环保设施管理，提高各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量，保证污染物排放稳定达标。 （3）遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 （4）建议建设单位按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）和《关于印发泰州市危险废物和环境治理设施安全环保部门联动工作机制的通知》（泰环发[2020]23号）要求，对废气治理设施和废水治理设施开展安全风险辨识管控，健全废气治理设施和废水治理设施稳定运行和管理责任制度，确保废气治理设施和废水治理设施安全、稳定、有效运行，确保废气污染物和废水污染物达标排放。

建设项目污染物排放量汇总表 （t/a）

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 0.08748t/a |  | 0.08748t/a | +0.08748t/a |
|  |  | 酚类 | 0 |  |  | 0.00225t/a |  | 0.00225t/a | 0.00225t/a |
|  |  | 氯苯类 | 0 |  |  | 0.0225t/a |  | 0.0225t/a | 0.0225t/a |
| 废水 |  | 废水量 | 0 |  |  | 480t/a |  | 480t/a | +480t/a |
|  |  | COD | 0 |  |  | 0.024t/a |  | 0.024t/at/a | +0.024t/at/a |
|  |  | SS | 0 |  |  | 0.0048t/a |  | 0.0048t/a | +0.0048t/a |
|  |  | NH3-N | 0 |  |  | 0.0024t/a |  | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  |  | 总磷 | 0 |  |  | 0.00024 t/a |  | 0.00024 t/a | +0.00024 t/a |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾 | 0 |  |  | 6t/a |  | 6t/a | +6t/a |
|  |  | 废塑料 | 0 |  |  | 3 t/a |  | 3 t/a | +3 t/a |
|  |  | 不合格品 | 0 |  |  | 0.5 t/a |  | 0.5 t/a | +0.5 t/a |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0 |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  |  | 废机油桶 | 0 |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  |  | 废活性炭 | 0 |  |  | 4.47307 t/a |  | 4.47307 t/a | +4.47307 t/a |