建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：                 沥青储存加热系统改造项目

建设单位（盖章）：     泰州市海力沥青有限公司

编制日期：                         2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	54

附表	55

注释	56

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 沥青储存加热系统改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 联系人 |  | 王春海 | 联系方式 | 13901436186 |
| 建设地点 |  | 江苏省泰州市海陵区城西街道吴州北路195号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 119 度 53 分 9.747 秒， 32 度 29 分 51.310 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业－91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 泰州市海陵区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰海行审备[2023]676号 |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 20.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 利用现有项目占地面积 （不新增占地面积，全厂占地面积20000m2） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 改建项目经泰州市海陵区行政审批局备案同意，备案证号：泰海行审备[2023]676号；改建项目属于D4430热力生产和供应，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），改建项目不属于限制类或淘汰类项目；对照《泰州市产业结构调整指导目录》（2016年本），改建项目不属于限制类或淘汰类项目； 综上，改建项目符合国家和地方产业政策的相关要求。 2、“三线一单”相符性 （1）与生态保护红线符合性分析 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），泰州市国家级生态红线区域主要有泰兴国家古银杏公园（专类园）、姜堰溱湖省级森林公园、姜堰白米省级森林公园、泰州春江省级湿地公园、引江河备用水源地水源保护区等20个国家级生态红线区域。与项目距离最近的国家级生态保护红线区域为引江河备用水源地水源保护区，经现场勘查，项目距离其边界约2470m，不在规定的江苏省国家级生态红线区域内。 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《泰州市海陵区生态空间管控区域调整方案》（苏自然资函[2021]1126号），项目所在地附近主要生态空间管控区域为引江河（海陵区）清水通道维护区、新通扬运河（海陵区）清水通道维护区。经现场勘查，项目所在区域距新通扬运河南岸1877米，距引江河东岸1600米，项目不在新通扬运河（海陵区）清水通道维护区管控区范围内，不在引江河（海陵区）清水通道维护区管控区范围内。 项目与区域生态功能保护区的位置关系见表1-1。 表1-1 改建项目所在地附近生态功能保护区区域表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 与改建项目位置关系及距离（m）; 面积（平方公里）. 生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面; 总面积. 引江河备用水源地水源保护区; 水源水质保护; 一级保护区：泰州市第二水厂备用取水口上游1000米至下游500米及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围；二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。; /; SW/2470; 1.69; -; 1.69. 引江河（海陵区）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 引江河及两岸各1000米范围; W/1600; --; 24.15; 24.15. 新通扬运河（海陵区）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 位于泰州北部与江都交界处至泰州与姜堰交界处，全长14.5公里，两岸宽度各1000米范围内。东西流向，其中卤汀河至引江河口段河面宽约160米，泰东河至卤汀河口段河面宽约120米; N/1877; -; 30.67; 30.67. 因此，改建项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《泰州市海陵区生态空间管控区域调整方案》（苏自然资函[2021]1126号）要求。项目与区域生态功能保护区的位置关系见附图5。 （2）与环境质量底线符合性分析 根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年泰州市全市水环境质量持续改善，国考、省考断面达标率和优Ⅲ比例达“双百”，达“十四五”以来最好水平。全市共12个国考断面，2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升8.3个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。全市共39个省考断面（含国考），2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升7.7个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。 根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年泰州市海陵区环境空气质量主要污染物年评价指标中除臭氧外，其余主要污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区。目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天”。 根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年泰州市全市声环境质量总体保持稳定。全市城市区域环境噪声平均等效声级54.5分贝，处于“较好”等级。总体来说，项目所在区域环境质量较好。 项目投入运营后产生的污染物经采取相应的治理措施后可达标排放，对外环境影响较小，项目建成后区域环境质量不会超出环境质量底线。 （3）与资源利用上线符合性分析 改建项目区域水、电资源丰富，生产过程仅消耗少量的水、电、天然气等能源，不会改变区域能源利用格局，不会突破资源利用上限。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 本次环评对照国家及地方产业政策和《泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单》、《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022版）》、《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）相符性分析进行说明，具体见表1-2、表1-3和表1-4。 表1-2 与产业政策和《泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2024年）; 经查《产业结构调整指导目录》（2024年），改建项目不在《产业结构调整指导目录》（2024年）及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（修订），改建项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 3; 《泰州市产业结构调整指导目录（2016年）》; 经查《泰州市产业结构调整指导目录（2016年）》，改建项目不在《泰州市产业结构调整指导目录（2016年）》鼓励类、禁止类、限制类和淘汰类项目之列，属于允许类，符合该文件的要求。. 4; 《限制用地项目目录（2012年）》、《禁止用地项目目录（2012年）》; 项目不在《限制用地项目目录（2012年）》、《禁止用地项目目录（2012年）》中。. 5; 《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013）年》; 项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》中。. 6; 《泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单》; 经查《泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单》，项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 表1-3 与《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022版）》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 改建项目不属于码头及过长江干线通道项目，符合文件要求. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内，符合文件要求. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、禽畜养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 改建项目不涉及饮用水水源保护区，符合文件要求. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 改建项目不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，符合文件要求. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内，符合文件要求. 6; 禁止在未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，不涉及长江支干流及湖泊，符合文件要求. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 改建项目不涉及“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区，符合文件要求. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 改建项目不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，符合文件要求. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 改建项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，符合文件要求. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 改建项目不属于国家石化、现代煤化工等产业，符合文件要求. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 改建项目不属于落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，改建项目属于产品结构调整的改建项目，不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 表1-4 与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则(试行)》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 改建项目不属于码头及过长江干线通道项目，符合文件要求. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内，符合文件要求. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区范围内，符合文件要求. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，符合文件要求. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内，符合文件要求. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 改建项目不在长江干支流及湖泊设排污口。. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 改建项目不涉及生产性捕捞，符合文件要求. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 改建项目不属于化工项目，符合文件要求. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 改建项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，符合文件要求. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，不属于太湖流域，符合文件要求. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 改建项目不属于燃煤发电项目，符合文件要求. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、 建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉 江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 改建项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，符合文件要求. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目; 改建项目不属于化工项目，符合文件要求. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 改建项目周边无化工企业，符合文件要求. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、 电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 改建项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱项目，符合文件要求. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策农药、医药和染料中间体化工项目。; 改建项目不属于农药原药项目，不属于农药、医药和染料中间体化工项目，符合文件要求. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 改建项目不属于国家石化、现代煤化工等产业，不属于独立焦化项目，符合文件要求. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 改建项目不属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》及其他相关法律法规中的限制类、淘汰类、禁止类项目，符合文件要求. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 改建项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，改建项目属于产品结构调整的改建项目，不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 严格执行法律法规及相关政策文件要求. 注：1、长江干流指流经长江经济带四川省、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市的长江主河段。 2、长江支流指直接或者间接流入长江干流的河流，可以分为一级支流、二级支流等。 3、长江重要支流指流域面积一万平方公里以上的支流，其中流域面积八万平方公里以上的一级支流包括雅袭江、岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅江、汉江和赣江等；重要湖泊包括鄱阳湖、洞庭湖、太湖、巢湖、滇池等。 4、“一江一口两湖七河”指长江干流、长江口、鄱阳湖、洞庭湖、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江；332个水生生物保护区指《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生动植物自然保护区和水产种质资源保护区。 5、长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围指长江干支流、重要湖泊岸线边界（即水利部门河湖管理范围边界）向陆域纵深一公里。 由上表可知，改建项目符合《泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单》、《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022版）》、《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）的要求。 综上所述，改建项目符合“三线一单”要求。 3、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 《江苏省通榆河水污染防治条例》与项目相关的内容主要有： （1）通榆河是沿河地区居民饮用水的主要供水水源，同时兼有灌溉、航运、行洪等功能。 （2）通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。 （3）在一级保护区内，禁止下列行为：“新建、改建直接或者间接向水体排放污染物的项目；新设排污口；建设工业固体废物集中贮存处置设施、场所和城市生活垃圾填埋场；……”在一、二级保护区内，禁止下列行为：“新建、改建、改建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目；……”。 对照分析可知，距离改建项目较近的通榆河为新通扬运河，位于改建项目北侧1877m（距岸边），不在其一级保护区内，因此，建设项目符合《江苏省通榆河水污染防治条例》。 - 4、与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 对照关于印发《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（泰环发[2020]94号），改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，环境管控单元编码：ZH32120221644，环境管控单元名称：泰州市中心城区（海陵区），属于重点管控单元。与泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性分析具体见下表1-5。 表1-5 改建项目与分区管控实施方案的相符性分析 序号; 管控类别; 管控要求; 相符性分析. 1; 空间布局约束; 不得在城市主次干道两侧、居民居住区露天烧烤。建筑内外墙装饰全面使用低 （无）VOCs含量的涂料。城市建成区所有干洗经营单位禁止使用开启式干洗 机; 符合。改建项目属于D4430热力生产和供应，不属于禁止项目。. 2; 污染物排放管控; -; -. 3; 环境风险防控; -; -. 4; 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 符合。改建项目使用天然气，不使用禁止燃料。. 改建项目坚持分区管控原则，采取重点管控措施，促进生态环境问题持续改善，符合重点管控单元的要求。改建项目不在生态空间管控区域内及永久基本农田范围内。故改建项目符合《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。 5、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号） 对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号），“新建、改建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。” 改建项目行业属于D4430热力生产和供应，不属于新建、扩建高耗能、高排放项目，故符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 泰州市海力沥青有限公司（曾用名为泰州市海力化工有限公司，变更登记通知书见附件5）成立于1999年11月23日，法定代表人为王春海，位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号。1999年12月，公司委托泰州市环境保护科学研究所编制《泰州市海力化工有限公司5×104吨/年氧化沥青项目环境影响报告书》，并于2001年1月26日取得泰州市环境保护局审批意见，详见附件7。企业于2016年2月2日，完成该项目验收并取得泰州市环境保护局出具的《关于〈泰州市海力化工有限公司5×104吨/年氧化沥青项目竣工环境保护验收意见〉的函》（泰环验[2016]5号），详见附件8。2017年12月26日，企业按要求申请排污许可证，2021年2月5日对排污许可证进行变更申请，2021年2月22日对排污许可证进行延续申请，2021年5月24日对排污许可证进行变更申请，2024年1月2日完成延续申请。（许可证编号：91321202714195954Y001P），具体见附件10。现有项目环保手续一览表如下见表2-1。 表2-1 公司现有项目环保手续履行情况 由于沥青储存系统原有供热系统使用蒸汽，沥青储存系统温度不能长时间维持稳定，因此企业决定购置安装一台60万大卡有机热载体炉（以天然气为燃料，导热油为加热介质），用于现有项目沥青储存系统辅助加热。 序号; 项目名称; 报告类别; 环评审批情况; 验收情况; 备注. 审批单位; 批准文号; 审批单位; 批准文号. 1; 泰州市海力化工有限公司5×104吨/年氧化沥青项目; 报告书; 泰州市环境保护局; 泰环计〔2001〕20号; 泰州市环境保护局; 泰环验[2016]5号; 2017年12月26日取得排污许可证. 目前，该项目已取得江苏省投资项目备案证（泰海行审备[2023]676号，项目代码：2311-321202-89-02-641517）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修正版）、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）以及生态环境部《建设项目环境保护分类管理名录（2021年版）》有关规定，沥青储存加热系统改造项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业—91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，环评类别判定见表2-2。 表2-2 改建项目环评类别分析 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 改建项目建设内容; 环评类别判定. 四十一、电力、热力生产和供应业. 91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）; /; 改建项目有机热载体炉额定供热量为0.7MW; 报告表. 根据上表可知，改建项目需要编制环境影响报告表。为此，泰州市海力沥青有限公司委托泰州市圆程环境工程有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司技术人员经过现场勘察和工程分析，依据《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，结合该项目的建设特点，编制了《泰州市海力沥青有限公司沥青储存加热系统改造项目环境影响报告表》，对改建项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、产品方案 改建项目主要对现有项目沥青储存供热系统进行改建，现有项目的产品及产能保持不变。产品方案详见表2-3。 表2-3 改建项目产品方案 注：改建项目主要对现有项目供热系统进行改建，全厂生产规模及产能保持不变。 序号; 产品名称; 年设计生产能力; 年工作时间. 改建前（t/a）; 改建项目（t/a）; 改建后（t/a）; 8400h. 1; 建筑沥青生产线; 10#建筑沥青; 5×104; 0; 5×104. 2; 30#建筑沥青. 3、工程建设内容 改建项目供气等公用设施依托厂房现有项目供气系统，配套接入拟建工程即可。项目主要建设内容见表2-4。 表2-4 改建项目工程建设内容一览表 4、主要生产设施及设施参数 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建项目; 改建后. 主体工程; 氧化沥青生产线; 5×104吨; 0; 5×104吨; 现有项目，包括焚烧加热、氧化、降温、成型、冷却. 辅助工程; 办公楼; 2000m2; 0; 2000m2; 依托现有，4F，用于人员的办公. 贮运工程; 仓库; 50m2; 0; 50m2; 现有项目，用于辅料的存放. 储罐; 10200m3; 0; 10200m3; 现有项目，用于沥青的存放. 冷却水池; 5700m3; 0; 5700m3; 现有项目，用于成品的存放. 公用 工程; 供水系统; 945t/a; 0; 945t/a; 现有项目，市政自来水管网. 排水系统; 清污分流、雨污分流; /; 清污分流、雨污分流; 依托现有，厂区排水实行雨污分流，部分蒸汽冷凝水排入城北污水处理厂. 供电系统; 110KV变电所; /; 110KV变电所; 现有项目，位于公用工程区. 天然气; 320000m3/a; 289296m3/a; 609296m3/a; 依托现有供气管道. 蒸汽; 4200t/a; /; 2100t/a; 新增有机热载体炉，蒸汽使用量减少。. 消防系统; /; /; /; 满足消防要求. 环保 工程; 废气; 焚烧加热炉; 颗粒物; /; 焚烧加热炉; 颗粒物; 32m高排气筒（DA001），现场两根排气筒，一根停用，拆除现有项目停用焚烧加热炉，利用该场地建设改建项目有机热载体炉. 二氧化硫; 二氧化硫. 氮氧化物; 氮氧化物. 沥青烟; 沥青烟. 苯并芘; 苯并芘. /; 有机热载体炉; 颗粒物; 有机热载体炉; 颗粒物; 新建，低氮燃气燃烧器+15m高排气筒（DA002）. 二氧化硫; 二氧化硫. 氮氧化物; 氮氧化物. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 化粪池; 现有项目，生活污水经化粪池处理后与部分蒸汽冷凝水共同排放至城北污水处理厂. 蒸汽冷凝水; /; /; /. 生产废水; 污水处理池，容积300m3; /; 污水处理池，容积300m3; 现有项目，污水处理装置处理的生产废水经循环泵全部回用至氧化沥青装置，不外排。. 固废; 一般固废暂存; 50m2; /; 50m2; 现有项目，固废堆场地面铺水泥硬化防渗. 危废暂存; 100m2; /; 100m2; 依托现有项目，位于厂区西侧，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 应急水池; 300m3; /; 300m3; 依托现有，用于事故废水的储存. 噪声; /; /; /; 合理布局，建筑隔声，厂界噪声达到《工业企业环境噪声排放标准》2类标准. 表2-5 改建项目主要设备一览表 有机热载体炉具体参数见表2-6。 序号; 设备名称; 型号; 数量(台/套); 备注. 改建前; 改建项目; 改建后. 1; 有机热载体炉; 燃烧系统; 低氮燃气燃烧器; 低氮BY_QEF0; 0; 1; 1; 改建项目. 2; 防爆门; /; 0; 1; 1. 3; 节能器; /; 0; 1; 1. 4; 循环系统; 炉本体; /; 0; 1; 1. 5; 高温循环泵; RY80-50-200; 0; 2（一用一备）; 2（一用一备）. 6; 齿轮主油泵; KCB55; 0; 1; 1. 7; Y型过滤器; DN100; 0; 1; 1. 8; 油气分离器; DN100; 0; 1; 1. 9; 高位膨胀槽; 0.8m3; 0; 1; 1. 10; 低位储油槽; 2.5m3; 0; 1; 1. 11; 取样冷却器; /; 0; 1; 1. 12; 流量计; DN100; 0; 1; 1. 13; 安全阀; A40Y-16C; 0; 1; 1. 14; 固定顶罐; 200m3; 8; 0; 8; 现有项目. 15; 固定顶罐; 500m3; 2; 0; 2. 16; 固定顶罐; 700m3; 2; 0; 2. 17; 固定顶罐; 1000m3; 1; 0; 1. 18; 固定顶罐; 2600m3; 2; 0; 2. 19; 氧化塔; 2.6×32; 2; 0; 2. 20; 降温塔; 2.6×32; 1; 0; 1. 21; 焚烧加热炉; 200万大卡; 1; 0; 1. 22; 空压机; LGD160/5139IDT1; 1; 0; 1. 23; 空压机; BD-1100LPM; 1; 0; 1. 24; 成型机; ZT40W; 2; 0; 2. 25; 水封罐; 2.6×3，W-0.5-2800; 1; 0; 1. 26; 饱和器; 2.6×3; 1; 0; 1. 表2-6 有机热载体炉参数表 额定供热量; 热效率（≥%）; 设计压力（MPa）; 介质最高温度（℃）; 循环油流量（m3/h）; 炉内容油量（m3）. KW; ×104Kcal/h; Y; Q. 700; 60; 96.02; 98.53; 1; 320; 60; 0.52. 5、原辅材料 运营期主要生产原辅材料见表2-7。 表2-7 建设项目主要生产原辅材料用量表 注：导热油每5年更换一次，每次更换量为3t。 序号; 名称; 重要组分; 年使用量t/a; 最大储存量t/a; 储存位置. 改建前; 改建项目; 改建后. 1; 减压渣油（沥青）; 碳氢化合物、胶质; 50000; 0; 50000; 6000; 储罐. 2; 天然气; 甲烷; 320000m3/a; 289296m3/a; 609296m3/a; 0.1; 管道. 3; 蒸汽; /; 4200; 0; 2100; 0.1; 管道. 4; 滑石粉; /; 5; 0; 5; 0.5; 辅材仓库. 5; PAM; 聚丙烯酰胺; 0.4; 0; 0.4; 0.02. 6; PAC; 聚合氧化铝; 0.25; 0; 0.25; 0.01. 7; 导热油; 基础油; 0; 0.6; 0.6; 3; 有机热载体炉. 改建项目天然气用量计算如下： 燃气锅炉耗气量（每小时）=燃气锅炉功率×运行时间/燃料热值/燃气锅炉热值利用率=0.7MW×3600s/h/31.827MJ/Nm3/98.53%=80.36m3/h。 改建项目有机热载体炉年耗气量=12h/d*300d*80.36m3/h=289296m3/a。 改建项目原辅材料理化性质见表2-8。 表2-8 改建项目原辅料主要成分的理化性质 6、项目定员及工作制 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 天然气; 天然气主要成分甲烷，无色无味气体，甲烷化学式CH4，不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水=1）为0.45，燃点650℃，爆炸上限%(V/V）15.4，爆炸下限%(V/V）5.0，闪点（℃）-188。; 易燃易爆; 无毒. 2; 导热油; 导热油是由基础油和各种添加剂组合而成，基础油约占导热油总量的90%以上，导热油基础油的理想组分是以环烷烃、异构烷烃、精制后中质芳香烃组分，沸点330℃，闪点200℃，; 不易燃; 微毒. 劳动定员：改建项目职工由现有厂内职工调剂，不新增； 工作制度：改建项目每天工作12小时，年工作300天。 7、平面布置 改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号。改建项目拆除现有项目停用焚烧加热炉，利用该场地建设改建项目有机热载体炉，现有项目平面布置不变。改建项目厂区总平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 艺流程和产排污环节 | 8、工艺流程和产排污环节 改建项目主要为沥青储存系统辅助加热系统改造，其生产工艺流程及产污环节分别如下： 图2-1 有机热载体炉工艺流程与产污环节图 生产工艺流程简述： 工作原理：导热油炉产生的高温导热油依靠高温循环泵的压头在液相状态下，强制输送至用热设备的受热部位，当高温导热油在用热设备的受热端释放热量后，沿回路管径经循环泵继续回到导热油炉主机，在导热油炉主机又被加热，周而复始，从而实现连续加热的目的。 - 导热油炉 项目天然气来自于天然气管网。导热油炉包括炉本体和低氮燃气燃烧器，是加热炉系统的主机部分，导热油在此获得热能。 - 高温循环泵 高温循环泵是导热油闭路强制循环的动力，配置两台泵，一用一备。 - 油气分离器 油气分离器用来分离并排除供热系统中的空气、水蒸气及其他气体，从而确保导热油在液相无气水的状态下稳定运行。 - 高位膨胀槽 高位油槽用作导热油因温度变化而产生体积变化的补偿，从而稳定系统载热体的压力，同时还可以帮助系统脱水排气。高位油槽设置在比系统其他设备或管道高出1.5-2M标高处，正常工作时保持高液位状态。当突然停电或热油循环泵发生故障而需紧急停炉时，可以将冷油置换阀打开，此时高位槽的冷油利用其位能流经炉管而入贮油槽，从而防止炉管内导热油超温过热。 - 低位储油槽 主要用来贮存高位槽、炉管及系统排出的导热油，工作时处于低液位状态，随时准备接受外来导热油。有机热载体导热油炉是闭路循环，出油温度和回油温度只差20-30度，也就是说只加热20-30度的温差就能达到使用温度。有机热载体导热油炉能起到节能降耗的作用。 9、产污环节 改建项目污染工序及污染因子汇总见表2-9。 表2-9 改建项目污染工序及污染因子汇总 类别; 工序; 主要污染因子; 防治措施. 废气; 有组织; 天然气燃烧; 颗粒物; 低氮燃气燃烧器+15m高排气筒（DA002）. 二氧化硫. 氮氧化物. 危险废物; /; 废导热油; 委托有资质单位处置. 10、水平衡 改建项目无生产废水产生；改建项目职工由现有职工内部人员调配，不新增员工，因此无新增生活污水产生。现有项目全厂水平衡图如下： 图2-2 现有项目全厂水平图 |
| 与项目有关的原有污染问题 | 泰州市海力沥青有限公司（曾用名为泰州市海力化工有限公司，变更登记通知书见附件5）成立于1999年11月23日，法定代表人为王春海，位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号。1999年12月，泰州市海力沥青有限公司（曾用名为泰州市海力化工有限公司）委托泰州市环境保护科学研究所编制《泰州市海力化工有限公司5×104吨/年氧化沥青项目环境影响报告书》，并于2001年01月26日取得泰州市环境保护局审批意见，详见附件7。企业于2016年2月2日，完成该项目自主验收并取得泰州市环境保护局出具的《关于〈泰州市海力化工有限公司5×104吨/年氧化沥青项目竣工环境保护验收意见〉的函》（泰环验[2016]5号），详见附件8。2017年12月26日，企业按要求申请排污许可证，2021年2月5日对排污许可证进行变更申请，2021年02月22日对排污许可证进行延续申请，2021年5月24日对排污许可证进行变更申请，2024年1月2日进行完成延续申请。（许可证编号：91321202714195954Y001P），具体见附件10。现有环保手续一览表如下见表2-10。 表2-10 公司现有项目环保手续履行情况 1、现有项目概况 序号; 项目名称; 报告类别; 环评审批情况; 验收情况; 备注. 审批单位; 批准文号; 审批单位; 批准文号. 1; 泰州市海力化工有限公司5×104吨/年氧化沥青项目; 报告书; 泰州市环境保护局; 泰环计〔2001〕20号; 泰州市环境保护局; 泰环验[2016]5号; 2017年12月26日取得排污许可证. 现有项目工程情况详见下表2-11。 表2-11 现有项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 氧化沥青生产线; 5×104吨; 包括焚烧加热、氧化、降温、成型、冷却. 辅助工程; 办公楼; 2000m2; 4F，用于人员的办公. 贮运 工程; 仓库; 50m2; 用于辅料的存放. 储罐; 10200m3; 用于沥青的存放. 冷却水池; 5700m3; 用于成品的存放. 公用 工程; 供水系统; 945t/a; 市政自来水管网. 排水系统; 清污分流、雨污分流; 厂区排水实行雨污分流，部分蒸汽冷凝水排入城北污水处理厂. 供电系统; 110KV变电所; 位于公用工程区. 天然气; 320000m3/a; /. 蒸汽; 4200t/a; /. 消防系统; --; 满足消防要求. 环保 工程; 废气处理; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并芘; 32m高排气筒（DA001）. 废水处理; 生活污水; 化粪池; 生活污水经化粪池处理后与部分蒸汽冷凝水共同排放至城北污水处理厂. 蒸汽冷凝水; /. 生产废水; 污水处理池，容积300m3; 污水处理装置处理的生产废水经循环泵全部回用至氧化沥青装置，不外排。. 一般固废暂存; 50m2; 固废堆场地面铺水泥硬化防渗. 危废暂存; 100m2; 位于厂区西侧，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 应急水池; 300m3; 用于事故废水的储存. 噪声; /; 合理布局，建筑隔声，厂界噪声达到《工业企业环境噪声排放标准》2类标准. 现有项目主要产品方案见下表2-12。 表2-12 现有项目主要产品方案 现有项目主要生产设备情况见下表2-13。 序号; 产品名称; 年设计生产能力（t/a）; 年工作时间（h）. 1; 建筑沥青生产线; 10#建筑沥青; 5×104; 8400. 2; 30#建筑沥青. 表2-13 现有项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量(台/套). 1; 固定顶罐; 200m3; 8. 2; 固定顶罐; 500m3; 2. 3; 固定顶罐; 700m3; 2. 4; 固定顶罐; 1000m3; 1. 5; 固定顶罐; 2600m3; 2. 6; 氧化塔; 2.6×32; 2. 7; 降温塔; 2.6×32; 1. 8; 焚烧加热炉; 200万大卡; 1. 9; 空压机; LGD160/5139IDT1; 1. 10; 空压机; BD-1100LPM; 1. 11; 成型机; ZT40W; 2. 12; 水封罐; 2.6×3，W-0.5-2800; 1. 13; 饱和器; 2.6×3; 1. 现有项目主要生产原辅材料见表2-14。 表2-14 现有项目主要生产原辅材料用量表 2、生产工艺流程 序号; 名称; 重要组分、规格、指标; 年消耗量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 储存位置. 1; 减压渣油（沥青）; 碳氢化合物、胶质; 50000; 6000; 储罐. 2; 天然气; 甲烷; 320000m3/a; 0.1; 管道. 3; 蒸汽; 水; 4200; 0.1; 管道. 4; 滑石粉; /; 5; 0.5; 仓库. 5; PAM; 聚丙烯酰胺; 0.4; 0.02. 6; PAC; 聚合氧化铝; 0.25; 0.01. 现有项目主要以减压渣油（沥青）为原料，通过焚烧加热、氧化、降温、成型等工序生产氧化沥青，具体工艺流程图及产污环节根据厂内现有实际情况分析如下： 图2-3 氧化沥青工艺流程图及产污环节 生产工艺流程简述 沥青进入储罐内，用原料泵以6~7t/h的流量送入加热炉内加热到200~220℃，由氧化塔顶进入塔内；由空压机来的0.2~0.3Mpa的压缩风自氧化塔底的空气分布器进入塔内，与原料充分接触，在270±5℃条件进行反应。随反应的进行，沥青的软化点升高，针入度降低。 质量合格的沥青，经氧化塔底溢流至降温塔内降温，通过调节塔内的液相注水，控制降温塔内沥青的降温速度，同时对氧化塔内反应未合格沥青，可在降温塔内继续通风氧化至合格。当沥青到达降温塔底部时，以220±5℃向成型工段送料。氧化塔产生的氧化尾气进入饱和器实现气液分离，其中气相（主要为沥青烟，含有大量有害物质）经水封罐后进加热焚烧炉焚烧；液相经油水分离器分离收集污油，不凝气亦进入焚烧加热炉焚烧。 3、现有项目污染物产生及排放情况 （1）废水 现有项目的生产废水主要来自油水分离器、水封罐、污油罐、初期雨水。 生产废水经过污水处理装置处理后由氧化塔循环使用，不外排； 蒸汽冷凝水循环使用，一般不外排，在水量过大时有部分蒸汽冷却水排放，排放至城北污水处理厂，年排放量约1500吨； 生活污水经化粪池处理后排入城北污水处理厂。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）要求，现有项目水污染因子增加pH值、总氮、氨氮、总磷、总钒。 ①生活污水 现有项目员工54人，根据《建筑给排水建筑规范》（GB50015-2003）3.1.12中的规定“工业企业管理人员用水定额可取30～50L/人•班，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，一般宜采用30～50L/人•班”，本环评取人均用水定额按50L/人•班，则职工生活用水量为945m³/a（全年以350天计），排水系数以0.8计，则排水量为756m³/a，经化粪池处理后接管排放至城北污水处理厂。 ②蒸汽冷凝水 现有项目使用蒸汽对沥青储罐进行加热保温，蒸汽冷凝水循环使用，一般不外排，在水量过大时有部分蒸汽冷却水排放，排放至城北污水处理厂，年排放量约1500吨。 表2-15 现有项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 治理措施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr; 接管城北污水处理厂; 间接排放，排放期间流量稳定; TW-001; 化粪池; /; DW001; 是; 一般排放口. SS. NH3-N. 2; 蒸汽冷凝水; PH值; /; /; /. 化学需氧量. 总氮. 氨氮. 总磷. 硫化物. 石油类. 挥发酚. 总氰化物. 总钒. 图2-4 现有项目水平衡图 单位：t/a 达标排放情况：根据《南京爱迪信环境技术有限公司检测报告》（报告编号NJADT2306005701）（检测报告见附件9），废水检测结果见表2-16。 表2-16 现有项目废水检测结果 检测项目; 单位; 检出限; 检测结果; 参考标准. 第一次; 第二次; 第三次. PH值; 无量纲; -; 6.8; 6.7; 6.9; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 4; 36; 34; 38; 60. 氨氮; mg/L; 0.025; 1.22; 1.15; 1.19; 8.0. 总氮; mg/L; 0.05; 34.4; 32.9; 36.2; 40. 总磷; mg/L; 0.01; 0.22; 0.24; 0.20; 1.0. 硫化物; mg/L; 0.01; ND; ND; ND; 1.0. 石油类; mg/L; 0.06; 0.66; 0.64; 0.68; 5.0. 挥发酚; mg/L; 0.01; ND; ND; ND; 0.5. 总氰化物; mg/L; 0.001; ND; ND; ND; 0.5. 总钒; mg/L; 8.0*10-5; 1.28*10-3; 1.28*10-3; 1.20*10-3; 1.0. 根据上表可知，现有项目废水排放满足城北污水处理厂接管标准。 （2）废气 现有项目有组织废气产生于加热炉、氧化塔、降温塔和沥青储罐。 其中氧化塔、降温塔产生的废气先进入饱和器除去大部分的油气和水蒸气，其余不凝气经尾气管线经水封罐进入加热焚烧炉后外排； 原环评中沥青储罐呼吸产生的非甲烷总烃无组织排放，企业已于2015年根据环境管理要求将沥青储罐呼吸产生的非甲烷总烃经管道接入焚烧炉燃烧后外排，减少有机废气的排放。 加热焚烧炉所用的燃料为天然气，烟气中主要污染物是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，还有少量的沥青烟及微量的苯并芘。 达标排放情况：根据《南京爱迪信环境技术有限公司检测报告》（报告编号NJADT2306005701）（检测报告见附件9），废气检测结果见表2-17、表2-18。 表2-17 现有项目有组织废气检测结果 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 参考标准; 排气筒. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 9.1; 8.4; 9.3; 8.9; 20; DA001. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.034; 0.035; 0.039; 0.036; /. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 8; 8; 9; 8.3; 50. 二氧化硫排放速率; kg/h; 0.030; 0.033; 0.038; 0.034; /. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 4; 5; 7; 5.3; 100. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.015; 0.021; 0.030; 0.022; /. 表2-18 现有项目无组织废气检测结果 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 参考标准. 非甲烷总烃G1上风向; mg/m3; 1.11; 1.09; 1.09; 4.0. 非甲烷总烃G2下风向; mg/m3; 1.32; 1.44; 1.34. 非甲烷总烃G3下风向; mg/m3; 1.45; 1.46; 1.35. 非甲烷总烃G4下风向; mg/m3; 1.56; 1.66; 1.77. 非甲烷总烃G5厂区; mg/m3; 1.56; 1.66; 1.77; /. 根据上表可知，现有项目有组织废气排放满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4工艺加热炉标准；无组织排放满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5标准。 （3）固体废物 根据对现有项目的环境调查，现有项目产生的固废主要为生活垃圾、污水处理装置含油污泥、滑石粉，固废代码根据《固体废物分类目录》判定。污水处理装置含油污泥收集后委托有资质单位处置；滑石粉循环使用，不外排；生活垃圾由环卫部门清运。 表2-19 现有项目固废产生及处置情况汇总 序号; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-009-S64; 9.45; 环卫清运. 2; 滑石粉; 一般固废; 900-009-S59; 30; 循环使用，不外排. 3; 含油污泥; 危险废物; 251-003-08; 8; 委托有资质单位处置. （4）噪声 现有项目的噪声源主要为露天布置的加热焚烧炉、鼓风机以及空压机房内的空压机等设备，主要采取建筑隔声降噪和设备采用减震垫、减震槽等防震减噪措施；加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态。 达标情况分析：根据《南京爱迪信环境技术有限公司检测报告》（报告编号NJADT2306005701）（检测报告见附件9），噪声检测结果见表2-20。 表2-20 现有项目噪声检测结果 测点编号; 测点位置; 昼间; 夜间. 监测日期; 监测时段; 监测结果dB（A）; 监测日期; 监测时段; 监测结果dB（A）. N1; 东厂界1m处; 2023.05.22; 09:55-10:00; 59.4; 2023.05.23; 00:14-00:19; 48.6. N2; 南厂界1m处; 2023.05.22; 10:07-10:12; 59.2; 2023.05.23; 00:26-00:31; 49.5. N3; 西厂界1m处; 2023.05.22; 10:18-10:23; 58.8; 2023.05.23; 00:37-00:42; 49.8. N4; 北厂界1m处; 2023.05.22; 10:31-10:36; 58.8; 2023.05.23; 00:49-00:54; 49.0. 根据上表可知，厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 4、现有项目排污总量情况 由于现有项目环评批复废气污染因子只有颗粒物与二氧化硫总量，氮氧化物未申请总量，氮氧化物总量根据监测报告数据计算得出；现有项目环评批复，废水污染因子只有化学需氧量、石油类、挥发酚、硫化物、总氰化物，废水污染物排放总量根据检测报告计算得出。计算过程见表2-21。 表2-21 现有项目批复未涉及污染物总量核算一览表（单位：t/a） 废气污染因子; 排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 排放量（t/a）. 氮氧化物; 0.03; 8400; 0.252. 废水污染因子; 排放浓度（mg/L）; 废水量（t）; 排放量（t/a）. 氨氮; 1.22; 2256; 0.003. 总氮; 36.2; 0.082. 总磷; 0.24; 0.0005. 总钒; 1.28*10-3; 0.000004. 注：排放速率与排放浓度以检测报告出具的最大值计。. 根据现有项目环评批复及核算，企业现有项目污染物排放总量详见2-22。 表2-22 现有项目污染物排放情况表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 现有项目核定排放量（t/a）; 现有项目环评批复量（t/a）; 现有项目实际排放量（t/a）. 废水; 废水量; 2256; /; 2256. PH值; /; /; /. 化学需氧量; /; 0.54; 0.54. 氨氮; 0.003; /; 0.003. 总氮; 0.082; /; 0.082. 总磷; 0.0005; /; 0.0005. 硫化物; /; 0.009; 0.009. 石油类; /; 0.045; 0.045. 挥发酚; /; 0.0045; 0.0045. 总氰化物; /; 0.0045; 0.0045. 总钒; 0.000004; /; 0.000004. 废气; 颗粒物; /; 0.8; 0.8. 二氧化硫; /; 5.3; 5.3. 氮氧化物; 0.252; /; 0.252. 固废; 一般固废; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0. 6、存在的问题及整改方案（以新带老措施） 公司现有项目环评审批、验收手续齐全，环保设施管理良好、运行稳定，污染物达标排放。现有项目已落实环评批复及验收意见中对废气、废水、固废防治措施。 公司在生产经营过程中对可能产生环境污染的情况均采取了有效措施，原环评中沥青储罐呼吸产生的非甲烷总烃无组织排放，企业已于2015年根据环境管理要求将沥青储罐呼吸产生的非甲烷总烃经管道接入焚烧炉燃烧后外排，减少有机废气的排放。公司在多年运行期间没有发生重大环境污染事故，不存在因违反国家、地方有关环境保护方面的法律、法规、规章的重大违法违规行为，已按要求取得排污许可证。 （一）存在问题 根据现有排污许可证自行监测要求进行监测，废气监测因子缺少有组织沥青烟与苯并芘污染因子的监测。 （二）整改方案 企业已在排污许可证延续申请中新增有组织沥青烟与苯并芘监测因子，后续废气监测会增加有组织沥青烟与苯并芘的监测。 7、现有项目环评批复落实情况 现有项目环评批复落实情况见表2-23。 表2-23 现有项目环评批复及落实情况一览表 序号; 批复要求; 落实情况. 1; 在污染防治措施落实的前提下，同意该项目在泰州市石油化工二厂内拟定地址建设，生产规模为年产5×104吨建筑沥青。; 已落实。企业严格按环评要求执行各项环保要求，生产规模为5×104吨建筑沥青。. 2; 同意该项目产生的废水送泰州石化总厂污水处理站处理。企业必须配备专用废水运输车，制定严格的管理制度，确保废水能够及时送往石化总厂处理。废水排放执行GB8978-1996表4一级标准（石油化工工业）。; 企业已自建污水处理装置，生产废水经过污水处理装置处理后由氧化塔循环使用，不外排；蒸汽冷凝水循环使用，一般不外排，在水量过大时有部分蒸汽冷却水排放，排放至城北污水处理厂；生活污水经化粪池处理后排入城北污水处理厂。. 3; 在生产中，应注重节约用水，对冷却水重复利用。冷却水的循环利用率执行GB8978-1996表5标准。; 已落实。冷却水重复利用。冷却水的循环利用率执行GB8978-1996表5标准。. 4; 必须对沥青烟采取严格的防治措施，废气排放执行GB16297-1996表2二级标准。; 已落实。废气排放执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表3排放标准。. 5; 厂界噪声执行GB12348-90Ⅲ类标准; 已落实。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准. 6; 固体废弃物应综合利用，不得外排; 已落实。项目产生的滑石粉循环使用，不外排，含油污泥收集后委托有资质单位处置。. 7; 排污口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求设置; 已落实。企业已按规范设置排污口。. 8; 该项目污染物年排放总量核定为：CODcr0.54吨、石油类0.045吨、挥发酚0.0045吨、硫化物0.009吨、总氰0.0045吨、烟尘2.7吨、二氧化硫5.3吨。; 已落实。企业污染物排放量未超过批复量。. 9; 该项目建成后，试运行需报我局批准，是运行期内向我局申请环保设施的竣工验收。; 已落实。企业于2010年2月2日泰州市环境保护局进行了环保竣工验收. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）环境空气质量标准 改建项目所在区为环境空气功能二类区，大气环境SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 表3-1 环境空气污染物浓度限值 （2）常规污染物环境质量现状 序号; 污染物; 年评价指标; 单位; 二级标准浓度限值; 标准来源. 1; 二氧化硫; 年平均质量浓度; μg/m3; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 24小时平均质量浓度; μg/m3; 150. 1小时平均质量浓度; μg/m3; 500. 2; 二氧化氮; 年平均质量浓度; μg/m3; 40. 24小时平均质量浓度; μg/m3; 80. 1小时平均质量浓度; μg/m3; 200. 3; PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 70. 日平均质量浓度; μg/m3; 150. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 35. 日平均质量浓度; μg/m3; 75. 5; 一氧化碳; 日平均质量浓度; mg/m3; 4. 1小时平均质量浓度; mg/m3; 10. 6; 臭氧; 日最大8小时滑动平均浓度的第90百分数; μg/m3; 160. 1小时平均质量浓度; μg/m3; 200. 根据《2022年度海陵区环境质量简报》，区2022年度各监测因子的年均值情况见表3-2。 表3-2 2022年环境空气污染物监测结果统计表 序号; 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 达标情况. 1; 二氧化硫; 年平均质量浓度; μg/m3; 6; 60; 达标. 2; 二氧化氮; 年平均质量浓度; μg/m3; 21; 40; 达标. 3; 可吸入颗粒物; 年平均质量浓度; μg/m3; 50; 70; 达标. 4; 细颗粒物; 年平均质量浓度; μg/m3; 33; 35; 达标. 5; 一氧化碳; 24小时平均的第95百分位数; mg/m3; 1.0; 4; 达标. 6; 臭氧; 日最大8小时滑动平均浓度的第90百分数; μg/m3; 172; 160; 不达标. 由表3-2可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此区域属于不达标区。 （3）环境空气达标规划 目前，泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天”。 3.1.2地表水环境 根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年泰州市全市水环境质量持续改善，国考、省考断面达标率和优Ⅲ比例达“双百”，达“十四五”以来最好水平。全市共12个国考断面，2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升8.3个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。全市共39个省考断面（含国考），2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升7.7个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。 3.1.3声环境 根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年泰州市全市声环境质量总体保持稳定。全市城市区域环境噪声平均等效声级54.5分贝，处于“较好”等级。总体来说，项目所在区域环境质量较好。 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》，厂界外50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。改建项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需进行声环境现状调查。 3.1.4生态环境 改建项目位于江苏省泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，利用现有项目生产用地实施改建。项目不新增用地，周边不存在生态保护目标，不需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 改建项目不涉及电磁辐射影响，不需开展电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水环境 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，改建项目为IV类项目；根据导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 3.1.7土壤环境 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，改建项目为Ⅲ类项目，占地规模为小型，周边环境敏感类型为不敏感，对照污染影响型评价工作等级划分表，项目评价等级为“三级”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），改建项目可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，经度119.886040，纬度32.497586。改建项目地理位置见附图1，周围500m土地利用情况见附图2。 （1）大气环境 建设项目主要大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 大气环境保护目标一览表 （2）声环境 环境要素; 坐标; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 119.889672; 32.500590; 书香苑小区; 居民; 100户，约250人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; NE; 170. 119.889286; 32.494710; 海阳社区; 居民; 120户，约280人; SE; 157. 改建项目厂界外50米范围内无声环境敏感保护目标。 （3）地表水、地下水 表3-5地表水、地下水保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距厂界最近距离/m; 环境功能/规模; 保护类别. 地表水; 汉口河; N; 796; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 新通扬运河; N; 1877; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 引江河; W; 1600; 中河. 地下水; 改建项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水环境。. （4）生态环境 改建项目位于泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，不涉及新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1水污染物排放标准 运营期，改建项目职工由现有厂内职工调剂，不新增员工，因此不新增生活废水；改建项目无生产废水产生。 3.3.2大气排放标准 改建项目废气主要有机热载体炉天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫，氮氧化物，废气排放执行江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1燃气锅炉限值具体见表3-6。 表3-6 大气污染物有组织排放标准 3.3.3噪声排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 10; 15; /; 江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1燃气锅炉限值. 二氧化硫; 35; /. 氮氧化物; 50; /. 根据《泰州市中心城区声环境功能区划图》，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 表3-7 运营期噪声排放标准 dB（A） 位置; 声环境功能区类别; 标准值Db（A）. 昼间; 夜间. 厂界; 2; 60; 50. 3.3.4固废标准 运营期，改建项目产生的危险废物在收集、贮存、运输过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《省生态环境厅关于做好等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）中相关规定要求，进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，总量表见表3.8。 表3-8 建设项目污染物排放总量一览表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目 排放量; 改建项目; 以新带老消减量; 全厂外排量; 排放 增减量. 产生量; 消减量; 外排量. 废水; 废水量; 2256; 0; 0; 0; 0; 2256; 0. PH值; 6-9; 0; 0; 0; 0; 6-9; 0. 化学需氧量; 0.54; 0; 0; 0; 0; 0.54; 0. 氨氮; 0.003; 0; 0; 0; 0; 0.003; 0. 总氮; 0.082; 0; 0; 0; 0; 0.082; 0. 总磷; 0.0005; 0; 0; 0; 0; 0.0005; 0. 硫化物; 0.009; 0; 0; 0; 0; 0.009; 0. 石油类; 0.045; 0; 0; 0; 0; 0.045; 0. 挥发酚; 0.0045; 0; 0; 0; 0; 0.0045; 0. 总氰化物; 0.0045; 0; 0; 0; 0; 0.0045; 0. 总钒; 0.000004; 0; 0; 0; 0; 0.000004; 0. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.8; 0.083; 0; 0.083; 0; 0.883; +0.083. 二氧化硫; 5.3; 0.116; 0; 0.116; 0; 5.416; +0.116. 氮氧化物; 0.252; 0.271; 0; 0.271; 0; 0.523; +0.271. 固废; 一般工业固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0.6; 0.6; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （1）废水：改建项目无生产废水产生；项目职工由现有职工内部人员调配，不新增员工，无新增生活污水产生。 改建项目建成后，全厂废水排放量为2256t/a、化学需氧量排放量为0.54t/a、氨氮排放量为0.003t/a、总氮排放量为0.082t/a、总磷排放量为0.0005t/a、硫化物排放量为0.009t/a、石油类排放量为0.045t/a、挥发酚排放量为0.0045t/a、总氰化物排放量为0.0045t/a、总钒排放量为0.000004t/a。 （2）废气：改建项目废气有组织颗粒物排放量为0.083t/a，有组织二氧化硫排放量为0.116t/a，有组织氮氧化物排放量为0.271t/a，废气总量在海陵区内平衡，由企业向生态环境局申请或通过排污权交易取得； 改建项目建成后，全厂废气有组织颗粒物排放量为0.883t/a、有组织二氧化硫排放量为5.416t/a、有组织氮氧化物排放量为0.523t/a。 （3）固废：零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 改建项目位于江苏省泰州市海陵区城西街道吴州北路195号，无需土木动工，仅需要相关设备安装调试。由于项目施工期较短，对周边环境影响较小，本环评不考虑施工期影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析 - 废气 改建项目废气主要为有机热载体炉燃烧天然气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 改建项目有机热载体炉运行情况及用气量情况见表4-1。 表4-1 改建项目有机热载体炉运行情况及用气量一览表 序号; 运行锅炉; 运行小时数（h/a）; 天然气耗量（Nm3/h）; 燃气耗量（m3/a）. 1; 有机热载体炉; 3600; 80.36; 289296. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）燃气工业锅炉的废气产排污系数，具体系数见表4-2 表4-2 燃气工业锅炉产排污系数表 燃料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 燃气锅炉; 颗粒物; 千克/万立方米-燃料; 2.86. 二氧化硫; 千克/万立方米-燃料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-燃料; 9.36（低氮燃烧）. 注：S——燃料中硫分含量。根据《天然气》（GB17820-2012），二类气体主要用作民用燃料和工业原料或燃料，含硫率≤200mg/m3，本次含硫率以200mg/m3计，则二氧化硫产污系数为4。. 根据上表可知，改建项目有机热载体炉燃烧天然气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的量见表4-3。 表4-3 有机热载体炉污染物产生情况表 序号; 运行锅炉; 污染因子; 产污系数（千克/万立方米-燃料）; 燃气量（m3/a）; 产生量（t/a）. 1; 有机热载体炉; 颗粒物; 2.86; 289296; 0.083. 二氧化硫; 4; 0.116. 氮氧化物; 9.36; 0.271. 有机热载体炉年工作时间为3600h，风机风量约为5000m3/h，则颗粒物的排放量为0.083t/a，排放速率为0.023kg/h，排放浓度为4.6mg/m3，二氧化硫的排放量为0.116t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度为6.4mg/m3，氮氧化物的排放量为0.271t/a，排放速率为0.075kg/h，排放浓度为15mg/m3。 |

改建项目废气排放情况见表4-4。

表4-4 改建项目废气污染物产生情况表

| 污染源 | 产污环节 | 污染物名称 | 排放形式 | 污染物产生情况 |  |  | 污染治理设施情况 |  |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放口编号 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a | 污染治理设施工艺 | 风机风量（m3/h） | 捕集 效率 % | 处理 效率 % | 是否为可行技术 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| 有机热载体炉 | 天然气燃烧 | 颗粒物 | 有组织 | 4.6 | 0.023 | 0.083 | 低氮燃气燃烧器 | 5000 | 100 | / | 是 | 4.6 | 0.023 | 0.083 | DA002 | 10 | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | 6.4 | 0.032 | 0.116 |  |  |  |  |  | 6.4 | 0.032 | 0.116 |  | 35 | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | 15 | 0.075 | 0.271 |  |  |  |  |  | 15 | 0.075 | 0.271 |  | 50 | / |

| 五、环境保护措施监督检查清单 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.2废气治理措施 - 改建项目产生的废气拟收集处理示意图如下： - 图4-1 改建项目废气收集示意图 低氮燃气燃烧器可行性分析 - 项目有机热载体炉采用低氮燃烧技术。低氮燃烧技术属于《排污许可证申请与核发 技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中锅炉烟气污染防治可行技术，是利用在燃烧中已生成的NO遇到烃根和未完全燃烧产物CO、H2、C和CnHm时，会发生NO的还原反应的原理，将80%~85%的燃烧送入第一级燃烧区，在α＞1的条件下，燃烧并生成NOx。送入一级燃料区的燃料称为一次燃料，其余15%~20%的燃料则在主燃烧器的上部送入二级燃烧区，在α＜1条件下形成很强的还原性气氛，使得在一级燃烧区中的燃料生成的NOx在二级燃烧区中被还原成N2，二级燃烧区又称再燃区，送入二级燃烧区中的燃料又称为二次燃料。在再燃区中不仅使得已生成的NOx得到还原，还抑制了新的NOx的生成，可使NOx的排放浓度进一步降低。 - 改建项目天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经低氮燃气燃烧器处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）高空排放，废气排放能够达到江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1燃气锅炉限值。因此，改建项目污染治理措施可行。 - 1.3废气排放口基本情况 - 改建项目废气排放口基本情况见表4-5。 表4-5 废气排放口基本情况表 1.4非正常排放调查 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目产生的废气主要是天然气燃烧废气，收集后直接排放。由于项目采用的天然气燃烧装置能自动控制天然气燃烧和关停，在开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下，天然气燃烧装置能自动关停装置，因此项目非正常工况下对外环境影响较小。 1.5大气环境影响 改建项目天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经低氮燃气燃烧器处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放，废气排放能够达到江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1燃气锅炉限值，产生的废气对大气环境影响较小。 1.6大气污染物监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820—2017），改建项目应制定污染源监测计划，详见表4-6。 表4-6 废气监测计划表 监测对象; 监测点位; 检测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA002; 颗粒物; 一年一次; 江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1燃气锅炉限值. 二氧化硫; 一年一次. 氮氧化物; 一月一次. - 废水 改建项目无生产废水产生；项目职工由现有职工内部人员调配，不新增员工，无新增生活污水产生。 3、噪声 3.1噪声产生源强 改建项目噪声源主要包燃气燃烧器和循环泵以及生产过程中的一些机械传动设备，噪声源强约80~90dB（A）。其源强见表4-7。 表4-7 改建项目主要噪声源及源强一览表 3.2噪声污染防治措施 为进一步减小项目噪声影响，针对项目特点，建设单位采取了不同的噪声防治措施，首先是先从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，厂区已采取噪声防治措施如下： a.从声源上控制，加工设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。 b.合理布局：将高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 c.加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 d.在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声。经过基础减振、消声等措施噪声可降低5～10dB（A）；车间墙体隔声可达到10～15dB（A）的隔声量。 e.消声、减振措施：主要噪声设备还应采取隔声、消音、减震等降噪措施。对车间排气筒的室外风机采取消声器降噪，一般可以降低20dB左右。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），改建项目应制定污染源监测计划，详见表4-8。 表4-8 改建项目运营期污染源监测计划 监测对象; 监测点位; 检测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界噪声; 连续等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物 4.1固废产生源强分析 废导热油： 改建项目产生的固体废物主要为有机热载体炉产生的废导热油。根据企业提供资料，导热油的更换周期为5年，每次更换量为3t，平均更换量为0.6t/a。根据《国家危险废物名录》，废导热油属于危险固废，危废编号HW08，废物代码900-249-08。单位收集暂存后委托有资质的单位安全处置。 4.1.1副产物种类判断 建设项目副产物属性判断表见表4-9。 表4-9 建设项目副产物产生情况汇总表 4.1.2固体废物属性判定 - 根据《国家危险废物名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准，对项目产生的固体废物危险性进行判定，项目运营期固废产生情况汇总见表4-10。 表4-10 建设项目固体废物分析结果汇总表 4.2固体废物处置 项目固废处置方式见表4-11。 表4-11 建设项目固体废物利用处置方式评价表 根据《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办[2021]290号）中的要求，对项目危险废物环境管理要求如下： （1）危险废物环境风险分级 根据危险废物的危险特性（感染性除外），评估其环境风险，按从高到低，将危险废物划分为I级、II级和III级三个等级。 （一）I级危险废物指可环境无害化利用或处置，且被所有者申报废弃的危险化学品；具有反应性(R)的其他危险废物。 （二）II级危险废物指具有易燃性(I)的危险废物。 （三）Ⅲ级危险废物指具有腐蚀性(C)或毒性(T)的危险废物。 改建项目危险废物环境风险等改建项目危险废物主要为废导热油（T、I）小于5t/a，因此判定为一般源单位。 （2）危险废物产生单位分类 根据危险废物产生数量及其环境风险等级，将危险废物产生单位分为重点源单位、一般源单位和特别行业单位。重点源单位和一般源单位具体分类标准详见下表4-12。 表4-12 危险废物产生单位分类标准 危险废物等级; 年危险废物最大产生量（吨）. 重点源单位; 一般源单位. Ⅰ级; >0.3吨; <0.3吨. II级; >5吨; <5吨. Ⅲ级; >10吨; <10吨. 根据上表可知，改建项目危废产生量为0.6t/a，判定为一般源单位，因此改建项目为一般源单位。 （3）危险废物一般源单位环境管理要求 根据《方案》中危险废物产生单位分类标准，企业年危险废物最大产生量之和小于10吨，应纳入一般源单位管理。一般源单位需要满足在省危险废物全生命周期监控系统中申报产生、贮存、转移等相关信息，实现废物的信息化追溯；也可通过集中收集单位自建ERP系统完成相关操作，相关信息对接至省危险废物全生命周期监控系统。根据企业申报信息自动生成危险废物管理计划（简版），确认后向属地生态环境部门备案； 本企业产生的危险废物主要危险特性为有毒性、易燃性，其1年内最大产生总量为0.6t/a，小于5吨的要求。企业可建设危险废物贮存设施或危险废物产生区域收集点，并落实相关危险废物包装、存放时间、存放数量、污染防治等相关要求；企业负责人或负责危险废物污染防治的管理人员，每年应至少参加1次由属地生态环境部门或小量危险废物收集单位组织的危险废物管理等业务培训。 （4）一般源单位危险废物包装要求及危险废物产生区域收集点建设要求 表4-13 危废储存设施污染防治措施 类型; 建设要求; 包装要求. 危险废物产生区域收集点; 1.不具备建设危险废物贮存设施条件的企业可在危险废物产生区域附近建设收集点，每个危险废物产生区域收集点不得超过1个，距离接近的产生区域收集点应共用，收集点应满足安全及污染防治要求，应采取有效措施与其它区域进行隔离并按规定设置警示标志； 2.I级、II级、III级危险废物在收集点存放时间分别不应超过30天、60天、90天，单个收集点最大贮存量不得超过1t； 3.废弃危险化学品存放于符合安全要求的原危化品贮存设施内； 4.具有爆炸性或者排出有毒气体的危险废物经预处理使之稳定化后方可贮存于收集点，否则按相应类别危险品贮存； 5.易燃性危险废物应存放于符合要求的防爆柜内，单个收集点最大贮存量不得超过0.5t； 6.贮存液态、半固态以及其它可能有渗滤液产生的危险废物，需配备泄露液体收集装置； 7.贮存产生粉尘、挥发性有机物、酸雾以及其他有毒有害气态污染物质的危险废物，收集点所在区域需有气体导排装置； 8.需安装24h视频监控系统。; 1.满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）包装要求，且包装外表面需保持清洁； 2.废弃危化品满足危险化学品包装要求； 3.具有易燃性的危险废物满足易燃性危险化学品包装要求； 4.具有爆炸性或者排出有毒气体的危险废物经预处理稳定化后，包装封口需严密，能有效保证内装稳定剂的百分比在规定的范围内； 5.具有毒性的危险废物，其容器封闭形式能有效隔断污染物迁移扩散途径； 6.具有腐蚀性的危险废物，其包装容器的材质应具有相容性，并且具有一定强度。 7.液态、半固态的危险废物不宜盛装过满，应保留约20%的剩余容积，或容器顶部与液面之间保留100mm以上的空间； 8.可能有粉尘产生的固态危险废物，包装封口需严密，避免粉尘扩散；可能有渗滤液产生的固态危险废物，应使用防渗包装，确保渗滤液不泄露。. （5）危险废物产生区域收集点标志牌 表4-14 危险废物产生区域收集点标志牌 图案样式; 设置说明. 1、危险废物贮存、利用、处置设施和贮存点标志是设置在危险废物相关设施、场所的标志，其标志牌字体、颜色、尺寸、材质、印刷、外观质量要求应符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求。 2、危险废物贮存、利用、处置设施和贮存点所在单位在江苏省危险废物全生命周期监控系统“基本信息-设施清单”中填报设施、场所危险废物相关信息。设施编码填写格式TSXXX（N1N2[N3]M1M2M3M4），其中TSXXX为排污许可证副本中载明的对应设施编码，若无编码，则根据HJ608进行编码TSXXX。 N1N2[N3]M1M2M3M4为系统原设施编码， TSXXX（N1N2[N3]M1M2M3M4中M1M2M3M4与标志牌“第X-X号”中第一个X一致，括号为中文符号。贮存设施、贮存点集中利用设施、集中处置设施、自行处置设施设施类型代码分别为SF、SL、RF、SRF、DF、SDF，贮存点其他格式参照贮存设施编码要求设置。填报完成后导出附带二维码的贮存、利用、处置设施和贮存点标志牌样式，供设施标志牌制作使用。 3、相较于《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）增加了贮存点标志牌，贮存、利用、处置等设施增加了设施编号，编号用“（第X-X号）”表示，第一个“X”指本贮存、利用或处置设施顺序号，第二个“X”指企业贮存设施总数、利用设施总数、处置设施总数。新增加的贮存点标志牌出名称外，其他参照危险废物贮存设施标志牌设置。 4、危险废物设施标志可按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式，当无法选择附着式时，可选择柱式。. （6）危废处理可行性分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危废必须落实利用、处置途径。改建项目位于江苏省泰州市海陵区，区域范围内危废收集贮存单位有“江苏爱壳固体废物处理有限公司”，有足够的余量接纳，故项目危险废物委托其收集贮存是可行的。 综上所述，在对生产、生活过程中产生的固体废物采取合理处理、处置方法的情况下，项目固废“零”排放，对环境不会产生二次污染，对外环境影响较小。 5、地下水、土壤 改建项目对地下水、土壤的污染情况见表4-15。 表4-15 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 根据地下水、土壤污染源情况，改建项目拟设置的分区防控要求见下表4-16。 表4-16 改建项目污染区划分及防渗要求 厂区区域; 防渗分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求. 危废收集点; 重点防渗区; 难; 中; 持久性有机物、重金属; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7；或参照GB18598执行. 一般固废暂存间、化粪池、生产车间; 一般防渗区; 易; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照GB16889执行. 办公楼; 简单防渗区; 易; 中; 其他类型; 一般地面硬化. 6、生态 改建项目不属于新增用地，不涉及生态环境保护目标。 7、环境风险 7.1评价依据 （1）风险调查 物质风险调查包括主要原材料及辅助材料、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。经调查，改建项目运营期的危险物质主要分为危险化学品、辅料等。风险源调查结果见表4-17。 表4-17 风险源调查结果一览表 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与临界量比值（Q） Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1,q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目Q值确定见表4-18。 表4-18 改建项目Q值确定表 由上表可见，项目Q=0.010024＜1，故项目环境风险潜势为Ⅰ，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需开展环评风险专项评价。 项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价工作等级划分见表4-19。 表4-19 环境风险评价工作等级判定 - 环境风险潜势; - IV、IV+; - III; - II; - I. - 评价工作等级; - 一; - 二; - 三; - 简单分析a. - a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 改建项目环境风险潜势划分为Ⅰ级潜势，对照表4-23，项目环境风险评价工作等级为进行简单分析。 7.2环境风险识别 （1）环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B，项目涉及的环境风险物质主要是废导热油、天然气。 （2）生产过程风险调查 a生产单元潜在风险分析 改建项目生产装置主要生产设备为天然气燃烧装置，运行过程主要存在着天然气泄露的风险。 b储运设施风险识别 改建项目储存的废导热油、天然气属于易燃的风险物质。若储存场所温度高、通风不良，不能符合物料相应的仓储条件，可引发火灾。 c环保设施危险性识别 突发性泄漏和火灾事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防废水可能直接进入雨水管网，未经处理后排入雨水管网，造成周边水环境污染。 d向环境转移途径 空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。改建项目环境风险物质废导热油等发生泄漏，经过雨水管网进入水体，将会对地表水环境质量造成影响。 e事故伴生/次生危害性 改建项目废导热油、天然气等发生火灾爆炸事故后，随着燃烧氧化，会产生伴生/次生产物，主要为不完全燃烧产生的CO和烟尘。 7.3环境风险分析 - 地表水风险分析 改建项目污废导热油、天然气发生泄漏，若进入地表水体，引起地表水中CODcr或石油类含量急剧上升，严重污染地表水水质。从而使地表水中的生态平衡产生破坏，影响地表水水生生物生存环境。因此，改建项目应切实落实水体污染防控紧急措施。 - 地下水环境风险分析 改建项目运营期不开采地下水，亦不存在大型地下建筑单体，地下水环境风险源主要为危废收集点发生泄漏。改建项目危废暂存间应有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，渗透系数≤10-10cm/s。因此，只要做好防腐防渗措施，改建项目地下水环境风险总体可接受。 - 火灾/爆炸次生风险分析 改建项目废导热油、天然气储存过程中若发生包装桶破损等情况下发生泄漏，遇高热、火源有发生火灾/爆炸的可能。上述环境风险物质燃烧速度快，燃烧面积大，而且放出大量热辐射，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全；火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，对周围大气环境质量造成污染。 7.4环境风险防范措施及应急要求 建设单位应将环境风险防范理念贯穿于项目建设和投入运行全过程，认真落实各项环境风险防范措施，以达到降低甚至规避环境风险之目的。 （1）优化与完善平面布局，严格执行国家、地方及行业现行有关劳动安全卫生法规、标准与规范，应保证有足够的防火间距和安全间距，并按要求设置消防通道；设计有效防止泄漏物料、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范措施。 （2）车间应设置防雷电设施、对可能产生静电危险的区域，应采取静电接地措施。 （3）建立完善的安全生产岗位责任制，明确安全生产第一责任人、专职安全生产管理人员及其职责，建立各级安全生产责任制并严格考核。明确各工种岗位的安全职责，并制定各车间、部门安全管理目标和安全目标考核制度。建设单位负责人应参加有关部门组织的安全生产管理知识培训，经考核上岗。 （4）建立安全生产领导班子，制定安全生产管理网络，实行全面安全管理，并落实到实处。制定各岗位和设备的安全操作规程及相应的岗位责任制、交接班制度、安全防火和巡回检查等各项安全管理制度，并监督制度的落实和实施。 （5）设置专职或兼职消防机构，制定消防安全管理制度，明确各部门、人员消防全职责，建立消防安全领导小组。 （6）建立运转设备、容器等装置的技术档案。及时如实地填写各岗位原始运行、物料进出等操作记录，并分类存档。组织落实设备的技术检验和维修计划，严禁设备带病或超检验期使用。做好对物料泄漏的监控和检测工作，及时有效地消除“跑冒滴漏渗”现象和生产过程中出现的异常情况。 （7）做好对员工的安全教育和培训工作，并定期对作业人员进行考核和劳保设施的检查。对新员工、复岗员工和调换岗位的员工必须坚持进行三级安全教育，经考核合格后方可上岗。对全体员工应进行经常性的安全教育、岗位技能教育、消防和事故应急处理措施教育和考核，提高每个员工的安全意识、风险意识和异常情况下的应急、应变能力。 （8）废水等治理设施设计与建设时，如风机等设备应安装在线备用或库存备用，确保其正常投入运行，如发现人为原因不开启治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理设施因故不能运行，则必须立即停止生产。在生产装置检修期间，应同步对末端治理设施进行检修，以确保其运行效率。在雨水排口设置截断阀门，可以避免事故状态下事故废水进入雨水管网，对周边地表水产生不利影响。 （9）改建项目所设危废收集点应按照危废种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置，对涉及到易燃、易爆及排出有毒气体的危废应进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危化品进行贮存。 （10）安全联动机制防范。建立危险废物监管联动机制：企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保过程管理的第一责任人。企业要切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。建立环境治理设施监管联动机制：企业是各类环境治理设施建设、运行、维护拆除的责任主体，企业要对挥发性有机物回收等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 7.5分析结论 根据环境风险判定结果，改建项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小。建设单位通过强化对环境风险物质、废气和废水治理工程控制措施，同时制定有针对性的应急计划，在雨水排口设置截断装置和监控设施，购置相关的应急物资，编制突发环境事件应急预案和定期进行应急演练，建设项目环境风险可控。 8、电磁辐射 改建项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

| 序号 | 排放口编号 | 工序 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 排气温度（℃） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 | DA002 | 天然气燃烧 | 颗粒物 | 119.885976373 | 32.498149406 | 15 | 0.3 | 40 | 一般排放口 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |

| - 序号 | - 声源名称 | - 数量 | - 距离边界最近距离 | - 声源源强dB（A） | - 声源控制措施 | - 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气燃烧器 | 1 | 50 | 80 | 固定基座、基础减震、厂房隔声 | 3600 |
| 2 | 循环泵 | 2 | 50 | 80 |  |  |

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 废导热油 | 有机热载体炉 | 液态 | 基础油 | 0.6 | √ | - | 《固体废物鉴别标准通则》 （GB34330-2017） |

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废导热油 | 危险废物 | 有机热载体炉 | 液态 | 基础油 | 《国家危险废物名录》（2021年） | T，I | HW08 | 900-249-08 | 0.6 |

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生 工序 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物 代码 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废导热油 | 有机热载体炉 | 液态 | 900-249-08 | 0.6 | 委托处置 | 有资质的危废处置单位 |

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危废收集点 | 危废暂存 | 垂直入渗 | 有机化合物 |

| 序号 | 危险物质 |  | 储存方式 | 生产工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 使用数量 |  |  |
| 1 | 天然气 | 289296m3/a | 管道 | 天然气燃烧 |
| 2 | 废导热油 | 0.6t/a | 桶装 | / |

| - 序号 | - 物质名称 | - 最大存在总量t | - 临界量t | - 临界量依据 | - Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | - 0.1 | - 10 | - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） | - 0.01 |
| 2 | 废导热油 | - 0.6 | - 2500 |  | - 0.000024 |
| - 合计 |  |  |  |  | - 0.010024 |

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃气燃烧器 | 江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1燃气锅炉限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 低氮燃气燃烧器、循环泵等设备选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施，及时维护保养，定期检修，合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业环境噪声排放标准》2类标准。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 改建项目运营期产生的固废主要有废导热油，废导热油为危险废物，委托有资质的危废处置单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废收集点、废水处理设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）中的要求实施防渗。对其他生产车间、化粪池、一般固废暂存间等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5米，渗透系数≤10-7厘米/秒。简单防渗区进行了地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 改建项目利用现有项目生产车间建设生产线，无土建施工。运营期废气、废水、固废及噪声等均采取合理的污染防治措施，对区域生态环境不会产生明显影响，无需采取单独的生态防护措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）贮运工程风险防范措施原料和产品不得露天堆放，储存于阴凉通风车间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。液体原料搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 （2）火灾风险防范措施 ①建设项目生产车间应满足建筑防火要求。 ②生产车间的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规范设计要求。 ③火灾、爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ④加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 （3）废气事故排放防范措施加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；设置有备用电源和备用处理设备。 （4）固废暂存及转移过程环境风险措施 ①按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求做好地面硬化、防渗处理；堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。 ②建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。 ③加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台账；在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。 ④危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化设置 （1）排污口的技术要求 ①排污口的设置必须合理确定，按照《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）文件要求，进行规范化管理。 ②对废气污染设施设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。 （2）排污口的立标管理 ①污染物排放口应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。 ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 2、环境管理与监测计划 （1）环境管理制度 严格执行“三同时”制度严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 （2）自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 （3）验收监测计划 当改建项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》委托有资质的检（监）测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 经对改建项目建设内容、建设规模、产品方案、生产工艺、污染防治措施、环境影响等进行综合分析，得出以下评价结论： 改建项目符合国家及地方现行产业政策、相关法律法规；符合所在区域相关规划要求；项目所在地环境质量现状良好；符合“三线一单”要求；拟采取的污染治理措施可以确保各项污染物实现达标排放，项目建成后对环境影响较小；污染物排放总量可在海陵区范围内平衡调剂，在落实本报告表提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，改建项目建设具备环境可行性。 2、建议 （1）建设好污染防治设施，确保项目所排放的个污染物满足相应的排放标准； （2）加强环保设施管理，提高各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量，保证污染物排放稳定达标。 （3）遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 （4）建议建设单位按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）要求，对废气治理设施开展安全风险辨识管控，健全废气治理设施稳定运行和管理责任制度，确保废气治理设施安全、稳定、有效运行，确保废气污染物达标排放。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 改建项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 改建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.8 | / | / | 0.083 | / | 0.883 | +0.083 |
|  |  | 二氧化硫 | 5.3 | / | / | 0.116 | / | 5.416 | +0.116 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.252 | / | / | 0.271 | / | 0.523 | +0.271 |
| 废水 | 废水量 |  | 2256 | / | / | 0 | / | 2256 | 0 |
|  | pH值 |  | 6-9 | / | / | 0 | / | 6-9 | 0 |
|  | 化学需氧量 |  | 0.54 | / | / | 0 | / | 0.54 | 0 |
|  | 氨氮 |  | 0.003 | / | / | 0 | / | 0.003 | 0 |
|  | 总氮 |  | 0.082 | / | / | 0 | / | 0.082 | 0 |
|  | 总磷 |  | 0.0005 | / | / | 0 | / | 0.0005 | 0 |
|  | 硫化物 |  | 0.009 | / | / | 0 | / | 0.009 | 0 |
|  | 石油类 |  | 0.045 | / | / | 0 | / | 0.045 | 0 |
|  | 挥发酚 |  | 0.0045 | / | / | 0 | / | 0.0045 | 0 |
|  | 总氰化物 |  | 0.0045 | / | / | 0 | / | 0.0045 | 0 |
|  | 总钒 |  | 0.000004 | / | / | 0 | / | 0.000004 | 0 |
| 危险固废 | 含油污泥 |  | 8 | / | / | / | / | 8 | 0 |
|  | 废导热油 |  | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 9.45 | / | / | 0 | / | 9.45 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 注释

一、本报告表应附以下附件、附图

附  图

附图1改建项目所在地地理位置图；

附图2改建项目周围500m概况图；

附图3改建项目平面布置图；

附图4改建项目所在地水系图；

附图5改建项目所在生态红线图；

附  件

附件1企业委托书

附件2营业执照；

附件3江苏省投资项目备案证；

附件4环评合同；

附件5公示截图；

附件6变更登记通知书；

附件7现有项目环评批复；

附件8现有项目验收意见；

附件9现有项目监测报告；

附件10排污许可证；

附件10排污许可证；

附件11不动产权证；

附件12修改清单；

建设单位意见：

我公司将按照本环评报告表的要求，严格各项环保措施。同时承诺：提供的资料数据真实、准确，如有虚假，我公司将承担相关法律责任。

公章

经办人：

年     月    日